ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Пролетарское сельское поселение

Том II

Обоснование проектного решения генерального плана сельского поселения.

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |

2011

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

3. Мероприятия ГО и ЧС (том III)

2.Графические материалы

1.Утверждаемая часть:

1.1 Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития М 1:25000

1.2 Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения М 1:25000

1.3 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи М 1:25000

1.4 Генеральные планы по каждому населенному пункту

2. Обосновывающая часть:

2.1 Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000

2.2 План современного использования территории (опорный план) с отображением земель различных категорий М 1:25000

2.3 Схема с отображением анализа комплексного развития территории М 1:25000

2.4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000

2.5. Схема планируемых границ функциональных зон М 1:25000

2.6. Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. Схема  градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания М 1:25000

2.7. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1:25000

2.8. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000

2.9. Схема водоснабжения и канализации М 1:25000

2.10. Схема энергоснабжения М 1:25000

2.11. Схема газоснабжения М 1:25000

2.12. План современного использования территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.13. Генеральный план (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.14. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

- Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
| Ведущий архитектор, канд. архитектуры |  | Р.И. Хамецкий |
| Экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

- Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

Содержание

II том

Обоснование проекта генерального плана сельского поселения

Предисловие	7

Введение.	9

1. Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально-экономический потенциал	14

1.1 Природные условия	14

1.1.1. Климатические условия	……………………………………………………………14

1.1.2. Геоморфология	……………………………………………………………………18

1.1.3. Геофизические условия	……………………………………………………………18

1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод	…………………….19

1.1.5. Экологические условия	……………………………………………………………19

1.1.6  Ресурсы флоры и фауны………………………………………………………………   20

1.2. Ресурсный потенциал………………………………………………...…………………...22

1.2.1. Агроклиматический потенциал	……………………………………………………22

1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые	...…………..25

1.2.3. Водные ресурсы	……………………………………………………………………25

1.2.4. Лесные ресурсы	……………………………………………………………………26

1.3. Земельные ресурсы	……………………………………………………………27

1.4 Население и демографическая ситуация.	27

1.5. Жилой фонд.	28

1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения.	29

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы.	32

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010 г.)	34

2.1.Планировочная структура.	34

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории.	37

2.3. Историко-культурный и природно – ладшафтный потенциал	40

2.3.1.Археологические памятники	40

2.3.2. Памятники истории и культуры	41

2.3.3. Зона регулирования застройки	43

2.3.4. Зона ландшафтного регулирования	45

2.4. Особо охраняемые территории	45

3.Обоснование проектного решения	48

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана	48

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально – экономического развития Пролетарского сельского поселения	48

3.3. Население	49

3.4. Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения	49

3.5. Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения	51

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения	53

3.7. Предложения по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	57

4. Предложения по развитию населенных пунктов (генеральные планы)………61

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм	66

6. Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи	68

6.1. Предложение по развитию производственной зоны. Реорганизация производственной зоны.	68

6.2. Предложения по развитию зоны специального назначения	68

6.3. Предложения по развитию зоны сельского хозяйства	69

7. Транспортная инфраструктура	70

8. Инженерная инфраструктура	73

8.1. Существующее положение	73

8.2.Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

…74

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов	84

9.Охрана окружающей среды	124

10. Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	…….......141

11. I очередь строительства	142

12. Проект плана реализации генерального плана Пролетарского сельского поселения……...…………………………………………………………………………..........143

13. Основные технико-экономические показатели..........................................................146

Предисловие

Генеральный план муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Пролетарского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Основание для разработки - Областной закон от 02.11.2007г №793-ЗС» Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-20010г.г.»

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИ Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема  территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики в 2005 г.

Генеральный план Пролетарского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, новая редакция,

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

# Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

## Границы проектирования соответствуют границам Пролетарского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Общие сведения о сельском поселении

Пролетарское сельское поселение расположено в центральной части Красносулинского района, к северо-востоку от г. Красный Сулин. По территории проходит федеральная автомагистраль ДОН» (М-4),  Федеральная железная дорога   Ростов-на-Дону - Москва.

## Общая площадь муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» 24526,57га.

Территория Пролетарского сельского поселения с севера граничит с  территорией Владимировскoго сельского поселения, с востока с территорией Табунщиковского сельского поселения и территорией Горненского городского поселения, с юга с территорией городского округа г Шахты Ростовской области, территорией Октябрьского района Ростовской области, с запада - с территорией Красносулинского городского поселения и Ударниковским сельских поселением.

В составе Пролетарского сельского поселения 5 населенных пунктов: х. Пролетарка (Административный центр Пролетарского сельского поселения), с.Прохоровка, х.Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х.Пушкин. Расстояние от административного центра поселения до райцентра 17 км.

Гидрографическая сеть представлена реками Кундрючья, Аюта, Гнилуша.

В центральной части территории сельского поселения, восточнее трассы М-4, расположен обширный лесной массив ФГУ Учлесхоз «Донское», имеющий смешанный породный состав и расположенный на равнинной территории.

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра, км | Расстояние до районного центра, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 1090 | 0 |  | 17 |
| с. Прохоровка | 541 | 10 |  | 13 |
| х.Малая Гнилуша | 489 | 15 |  | 20 |
| п. Донлесхоз | 189 | 7 |  | 12 |
| х. Пушкин | 22 | 16 |  | 8 |
| ВСЕГО: | 2331 | - |  | - |

# Введение

# Общие сведения о проектных разработках

# Пролетарское сельское поселение в своем развитии неразрывно связано как с конкретными проявлениями окружающей природной среды, исторически сложившейся планировочной структурой, системой расселения, размещением производственных комплексов, обслуживающих центров, так и с современными градостроительными решениями системы территориального планирования, представленными Схемами территориального планирования Ростовской области, ее агломераций, Красносулинского Муниципального района (на территории которых находится Пролетарское сельское поселение).

# До выхода в свет современной редакции градостроительного кодекса в период 2004-2006 г.г. институтом ФГУП Рос. НИПИ «Урбанистика» был разработан проект Схемы территориального планирования Ростовской области, определивший новую систему функционального зонирования, структуризацию территории, границы агломераций (Ростовской и Восточно-Донбасской), групповых систем расселения. В порядке дальнейшей детализации, уточнений, а также приведения в соответствие с новым Градостроительным кодексом положений ранее разработанной проектной документации в 2008-2009 годах были разработаны схемы территориального планирования Ростовской (институтом «Урбанистика») и Восточно-Донбасской (институтом НИИПГрадостроительства) агломераций, а в 2009 году научно-проектным отделом НИИПГрадостроительства был разработан и представлен к утверждению проект Схемы территориального развития Красносулинского муниципального района Ростовской области, в составе которого были определены параметры социального, экономического, планировочного развития Пролетарского сельского поселения.

# Краткая историческая справка

Одна из особенностей развития Пролетарского поселения и его центра –х.Пролетарка проявляется в тесной связи с развитием центра муниципального района – г.Красного Сулина. Археологические раскопки курганов свидетельствуют о том, что на территории сельского поселения существовали стоянки кочевых племен. Самые древние относятся к III тысячелетию до нашей эры.

Во второй четверти XVI века в Диком поле, к которому относится и территория современного Красносулинского района, существовало множество  разрозненных казачьих групп, которые постепенно формировались в Войско Донское.

В конце XVIII ― начале XIX в. местность была свободна от заселения и отведена для выпаса конских табунов и сбора казачьих полков Войска Донского.

# Раздача за особые заслуги дворянам земель с крестьянами к XVIII веку сформировала предпосылки для  активного заселения богатых черноземных земель.

Развитие населенных территорий сельского поселения происходит в XIX-XX вв в тесной связи с развитием г. Красный Сулин.

В 1797 году казачьему полковнику Андрею Сулину Войсковой канцелярией на земле Донского воинства в месте слияния речки Большая Гнилуша с рекой Кундрючьей были пожалованы 400 десятин земли, на которых было размещено имения Сулина.  Это место отличалось особой выразительностью природного ландшафта. Первоначально, именно это достоинство послужило причиной выбора мест для  расположения своих имений командующими корпусами и полками, отличившимися в походах – Суворова, Потемкина, Платова. Имение состояло из хутора на берегу р. Кундрючьей, впоследствии получившего название «Сулиновский» (позже именовавшийся Сулиновско-Кундрючьевским) и отстоявшего от него (в нескольких верстах к северу) конного завода с большим табуном лошадей.

Рядом был основан хутор Скелеватский – центр имения генерал-майора Евтея Черевкова – строителя новой столицы Донского казачества – города Новочеркасска, сподвижника походов атамана М.Платова. После отмены крепостного права с 1862 г. на Донской земле начинает свое проявление промышленный бум.  Красный Сулин расположен на территории, в недрах которой имелись рудное месторождение бурого железняка, каменного угля, песчаника, глин для огнеупорных изделий. Железная дорога «Козлов-Воронеж-Ростов» удобно связывала это место с портами Черного и Азовского морей. Представитель известного в России семейства Пастуховых – учредителей «Волжско-Донского» банка, Дмитрий Пастухов в начале 70-х годов заинтересовался счастливым сочетанием на единой территории ресурсных составляющих (при наличии железной дороги) необходимых для металлургического производства. Интерес Пастухова к данной территории подкреплялся его непосредственной потребностью иметь собственный металл для более рентабельной работы своего Ростовского машиностроительного завода, становившегося убыточным из-за чрезмерно большой стоимости привозимого из Англии металла. Замысел иметь в одном месте добычу угля, добавок, доменное и мартеновское производство и, по возможности, сеть заводов по металлообработке получил свою реализацию к началу 70-х годов.

В 1869 году металлургический завод был построен, в 1871 г. состоялась первая пробная плавка руды, в 1872 г.- вторая, после окончательной отладки технологического процесса по модели отечественного специалиста – металлурга М.А.Павлова.

В 1873 г. состоялся пуск доменного комплекса, а в1874  году к нему подсоединился «железоделательный завод» (мартеновский цех), выпускающий высокосортную сталь. Комплексное производство быстро набирало темпы. Если в 1875 г. на заводах было занято 577 рабочих, то в 1892 году – уже 1872 чел. Сталь, чугун, металлические изделия направлялись в Ростов, Тулу, шли на экспорт, обеспечивали потребность в металле Ростовского машиностроительного завода, а также строительство новых железных дорог.

Казачьи станицы развивались параллельно с городом.

Развитие  территории связано с железной дорогой Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва, которая была построена в конце XIX века. В 1912 г. на прямом участке железной дороги в связи со строительством ветки на шахты современного Красного Сулина было начато создание разъезда железнодорожной станции Горная, пуск которой состоялся в 1917 г

Хутор Пролетарка

Хутор Пролетарка был основан практически одновременно с х.Сулин 7 мая 1798 года. На правой стороне реки Кундрючья был создан поселок Колпаков (ныне х.Пролетарка).Основателем его был Гаврила Ерофеевич Колпаков. В 1753 году он начал службу простым казаком. В 1772 г. ему был пожалован чин войскового старшины за храбрость в боях с турками.

Колпаков руководил переселением донских казаков на Кубань. 24 декабря 1797 г.

Гавриле Ерофеевичу был присвоен чин подполковника, а через два года ему пожаловано звание полковника. В 1799 году он вышел в отставку, посвятив оставшуюся часть жизни благоустройству своего имения. Недалеко от имения расположен хутор.

Хутор, вскоре получивший название Александровск-Кундрючевский, жил по казачьим законам. Казаки избирали поселкового и хуторского атаманов, которые полностью регулировали обучение и хозяйственную деятельность хуторян, в 1873 г. в хуторе насчитывалось 94 двора. В нем проживало 660 человек, из них 334 мужчины и 326 женщин. Основным занятием местных жителей было сельское хозяйство.

В начале 80-х годов было построено на средства жителей одноклассное приходское училище (Колпаковская земская школа).

В Государственном архиве Ростовской области сохранилось дело «О построении церкви-школы» в хуторе Александровск-Кундрюченском. Граждане этого хутора обратились в Донскую Духовную Консисторию с просьбой о строительстве молитвенного дома на средства Новочеркасского столичного общества.

К марту 1898 г. строительство здания церкви-школы было, в основном, осуществлено. Храм был освящен в честь Алексея, человека Божьего.

Сохранилось описание церкви-школы. Церковное здание каменное с деревянным куполом, покрытое листовым железом. «Здание имело форму креста с одной небольшой главою».

К концу XIX века было 170 дворов и проживало 1054 жителя (534 мужчин и 520 женщин). В составном отношении общество граждан хутора подразделялось на следующие категории: казачество — 81 человек, крестьяне - 796 человек, мещане — 177 человек. Кроме них хутору были приписаны и жители, проживающие в Новочеркасской станице, но имеющие в хуторе земли.

100 лет назад в хуторе была очень высокая рождаемость. Только за один год родилось 53 человека (29 мальчиков и 24 девочки). Основным занятием жителей хут. Александровск-Кундрюченского было земледелие. На шахте работало 17 человек, несколько человек — на металлургическом заводе, на частной службе было занято 5 человек. Торговлей занималось 9 человек.  В хуторе проживали ремесленники по обслуживанию местного населения: 2 кузнеца, сапожник и печник.

В 1913 году в х. Александровск-Кундрюченском (вместе с поселком Малозверевским) насчитывалось 194 двора, удобной земли 6176 десятки и проживало 1117 человек (564 мужчины и 553 женщины), в хуторе имелись водяная и ветряная мельницы, конно-ручная маслобойня, 4 бакалейных и мануфактурных лавки по продаже спиртных напитков. Вниз к реке в одном ряду находились хуторское правление и торговые лавки.

В 1917 году вся страна стала ареной борьбы за власть. В хутор приезжали из пос. Сулин и г. Александр-Грушевского представители кадетской, эсеровской, меньшевистской и большевистской партий, ораторствовали и агитировали жителей поселка. После  установления советской  власти  в  избранный Совет   казачьих и крестьянских депутатов входили представители бедняков, середняков, главным образом, вчерашние солдаты-фронтовики.  Совет начал свою работу с решения земельного вопроса. Было принято решение поделить казачью землю поровну; на каждого едока в семье, как казакам, так и иногородним. Казаки встретили это мероприятие враждебно. Многие из них присоединились к белогвардейским отрядам в станицах Владимирской, Кривянской, Казанской.

В 1922 году на заседании сельского совета было принято решение ходатайствовать о

переименовании хутора Александровск-Кундрюченский в Пролетарку. Оно было

поддержано и утверждено. С 1923 года и по настоящее время хутор носит название

Пролетарка.В двадцатые годы по инициативе секретаря партячейки Ивана Васильевича

Загарулькина в Пролетарке было создано товарищество по совместной обработке

земли под названием «Пчелка». В 1930 году на базе ТСОЗ «Пчелка» был образован колхоз имени комбрига Мироненко.

Во время Великой Отечественной войны территория долго находилась в прифронтовой полосе, пережила более семи месяцев фашистской оккупации, унесшей жизни и причинившей  массовые разрушения.

На территории хуторов Пролетарского поселения находятся братские могилы. В память о войне перед зданием администрации устроена озелененная площадь и воздвигнут памятник. После войны прошел восстановительный процесс.

В 1949 году колхоз «Красный маяк» объединился с колхозом «Первое Мая» (х. Малая Гнилуша), а чуть позже к ним присоединился колхоз «Красный Октябрь» (х. Прохоровка). В 1954 году колхоз был переименован в колхоз имени Советской Армии, а в феврале 1992 года был реорганизован в ТОО «Русь».

Село Прохоровка

Первое упоминание о Прохоровке относится к 1760 г. Она была основана Фёдором Ивановичем Краснощёковым как село Верхне-Фёдоровское. Спустя десять лет после смерти Краснощёкова (он умер в 1764 г.) в хуторе появилась «Верхняя» водяная мельница, построенная на средства генерал-майорской жены Ефимии Краснощёковой. Вскоре при мельнице поселились семьи крепостных из Малороссии. После смерти Ефимии мельница отошла к её внуку есаулу Алексею Краснощёкову. Впоследствии тот продал эту мельницу с 50-ю ревизскими душами в 1807 г. есаулу Прохорову. Ещё ранее, 1 октября 1805 г., Войсковая канцелярия за усердную службу Отечеству отвела Прохорову землю для устройства постоялого двора в балке Осиновой (она же Калиновая). Вскоре на вершине балки с левой стороны реки Кундрючья он основал хутор, поселив в нём 15 крестьянских душ.

В начале XX столетия в поселке Прохоровском Сулиновской волости было 99 дворов с 773 душами обоего пола, сельское правление да Церковно-приходская школа. Из 300 десятин земли в округе большая часть принадлежала богатым казакам, вблизи поселка были заложены первые угольные шахты.

С установлением Советской власти в 1922 году здесь была открыта первая артельная шахта, а в 1929 году - первый колхоз «Красный Октябрь». Организатором колхоза и секретарем партячейки был послан рабочий Сулинского металлургического завода Иван Логвинович Бердник.

В 1932 году рядом с селом была построена  Прохоровская плотина с водохранилищем, призванным питать ГРЭС им. Артема в городе Шахты.

В предвоенные годы здесь была открыта первая государственная шахта № 14.

Прохоровка входила в приход Успенской церкви станицы Владимировской. В начале 1890-х гг. в хуторе Осиновско-Калиновском (часть нынешней Прохоровки) появилась школа грамоты, а в 1893 г. открылась церковно-приходская школа и в посёлке Прохорово-Кундрюченском. В 1911 г. в школе обучалось до 60 детей.

С установлением советской власти в январе 1920 г., и в середине 20-х гг. в Прохоровско-Кундрюченском уже насчитывалось 134 хозяйства, в селе действовали две мельницы, и ещё ― трудились четыре гончара, которые торговали своей продукцией в Сулине и Шахтах.

В 1929 г. в Прохоровке появился колхоз «Красный Октябрь». В 1932 г. на реке построили плотину. В предвоенные годы открылась государственная школа № 14.

После войны началось восстановление колхоза, поднялась из руин шахта № 62, а земли Прохоровки вошли в состав колхоза им. Советской Армии. В 1960-1970-е гг. в селе проложили асфальтированную дорогу, построили детский сад.

Поселок  Донлесхоз

История лесовыращивания в России положена на Дону, так как первые
культуры дуба в безлесной степи были заложены под Таганрогом по указу Петра I в 1696 году.

В 1876 году принимается закон о лесоразведении на Дону, предусматривающий организацию степных лесничеств. В этом же году оформляется организация Донского образцового лесничества на площади около 2000 га под руководством лесничего Федора Филипповича Тихонова, переехавшего работать из Миусского лесничества. В 1876 году он заложил питомник на водоразделе и уже через два года, т.е. в 1878 году, приступил к посадке лесных культур.

С 1926 года Донское образцовое лесничество становится учебно-опытным хозяйством ДИСХИМа и базой для подготовки инженеров-лесомелиораторов.

В   1928   году   в  лесхозе   организована     метеорологическая   станция.

С 1926 по 1931 г.г. лесничим Донского учебно-опытного лесничества
работает известный степной лесовод и лесной энтомолог, впоследствии доктор сельскохозяйственных наук, Дмитрий Владимирович Померанцев.

Небольшой период времени Донлесхоз находился в системе Азово-
Черноморской АГЛОС. В 1934 году он переходит в ведение Новочеркасского инженерно-мелиоративного института.

Лесхоз по-прежнему остается базой для проведения учебных и
производственных практик студентов лесохозяйственного факультета НИМИ.

Лесной массив Донского лесхоза создан трудом нескольких поколений лесоводов. Это не только памятник, но и будущее степного лесоразведения, так как здесь идет поиск новых видов и способов выращивания леса, форм ведения лесного хозяйства и экологические исследования.

1.Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально –экономический потенциал

1.1 Природные условия

### 1.1.1 Климатические условия

Территория Пролетарского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

- Инсоляция и термический режим

На рассматриваемой территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для данной территории характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

- Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория поселения относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

- Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

- Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Роза ветров по направлениям в процентах

- Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая, в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до25. средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.1.2 Геоморфология

Пролетарское сельское поселение расположено в восточной части донецкого кряжа, на территории, прорезанной долиной реки Кундрючья и ее небольшими притоками, что обуславливает характерные особенности рельефа. В геоморфологическом отношении территория является эрозионно-денудационной цокольной платообразной равниной с овражно-балочным расчленением на дислоцированном каменноугольном основании. Основной особенностью геологического строения равнины является неглубокое залегание дислоцированных пород карбона, с чем связана значительная расчлененность рельефа. Характер рельефа зависит от мощности четвертичных отложений. Водоразделы отличаются выравненностью и пологими уклонами. Преобладает слабое балочное расчленение с незначительным развитием овражной сети. На склонах типичным является «гривистый» рельеф, создаваемый частым чередованием невысоких длинных гряд и понижений благодаря различной степени выветривания литологических разностей каменноугольных пород. Склоны характеризуются густым овражно-балочным расчленением. В зависимости от простирания и литологии пород в пределах рек и балок выделяются участки продольных, поперечных и диагональных долин.

### 1.1.3 Геофизические условия

Согласно системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты A – 1 категории, B – 2 категории и C – 3 категории).

Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты A – 10%, для карты B – 5% и для карты C – 1%. Для территории агломерации по картам A и B вся территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов; по карте C (для особо ответственных объектов) территория подразделяется на 3 подрайона: Северо-восточный, оцениваемый в 5 баллов, Центральный – 6 баллов и Южный – 7 баллов.

Следовательно, на всей территории поселения по категории объектов «С» расчетный уровень сейсмической опасности соответствует 6 баллам.

### 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Территория Пролетарского сельского поселения относится к категории территорий, обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории представлена бассейнами рек Кундрючья, Аюта. и  притоками. В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района. Система питьевого водоснабжения частично связана с использованием местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов. Водорегулирующие плотины на р. Кундрючьей образовали два водохранилища- Соколовское и Несветайское.

### 1.1.5. Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде Красносулинского района в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, заселенность территории, наличие охраняемых массивов зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их оттока от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона в условиях поселения имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

В целом, на региональном уровне размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны

Флора

Ростовская область  в целом относится к Восточно-европейской (Понтической) степной провинции.

Сохранившиеся участки степей небольшими фрагментами встречаются на отдельных участках.

Незональная растительность представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа (речные долины, лиманы), развившиеся сообщества интразональной (околоводной, болотной, луговой) и экстразональной лесной растительности. В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах.

Флора степной части донского бассейна отличается богатством и разнообразием видового состава. В ней насчитывается свыше 1700 видов сосудистых растений; 148 видов мохообразных; 192 вида лишайников; около 550 видов грибов-макромицентов и 648 видов микромицентов.

Степные виды составляют ядро флоры, как в целом, так и во флорах локальных. Доля степных видов колеблется от 22 до 32%.

Самобытность флоры подчёркивает наличие в ней эндемичных видов: как локальных эндемиков, так и эндемиков Понтической степной провинции.

Антропогенные модификации степной растительности формируются повсеместно, так как все целины подвержены выпасу, за исключением небольших участков.

Антропогенной модификацией степной растительности так же являются распаханные участки, на которых идёт восстановление естественного покрова.

Важная роль принадлежит искусственным насаждениям. Первые искусственные лесонасаждения появились в 18 веке.

Для насаждений рекомендуемый ассортимент следующий:

Деревья

- абрикос обыкновенный

- вяз гладкий

- вяз шершавый

- вяз граболистный

- гледичия трехколючковая

- ель колючая (и ее формы)

- ива белая (и ее плакучая форма)

- каштан конский

- клен остролистный (и его формы)

- клен серебристый, полевой,Гиннала

- липа мелколистная, войлочная

- орех грецкий

- сосна обыкновенная

- тополь канадский, белый, пирамидальный

- черемуха обыкновенная, виргинская

- ясень обыкновенный, пенсильванский

Кустарники

- барбарис обыкновенный

- бирючина обыкновенная

- боярышник колючий

- бузина черная, кистистая

- вишня кустарниковая

- дерен белый

- калина обыкновенная

- кизильник блестящий

- можжевельник казацкий

- пузыреплодник калинолистный

- роза морщинистая

- сирень обыкновенная, венгерская, персидская

- смородина золотистая

- таволга средняя, дубровколистная

- форзиция

- чубушник кавказский

На долю растительности балок, оврагов и склонов речных долин в современных условиях приходится существенная часть сохранившейся естественной растительности.

Процессы синантропизации природного растительного покрова протекают с высокой интенсивностью в связи с масштабным освоением территории растительностью – это замена коренных сообществ производными и связанная с этим деградация; утрата самобытности сообществ; снижение их устойчивости и продуктивности. Для флоры это обеднение видового состава,  его унификация.

Запасы природных ресурсов дикорастущих полезных растений изучены  у кормовых и лекарственных растений. Кормовая продуктивность естественных сенокосов и пастбищ колеблется в значительных пределах – от 2 до 30ц/га.

Ресурсы лекарственных растений, с точки зрения их запасов, для промышленной заготовки, в последние 20лет не изучались. По обследованиям, проводимым Ботаническим садом РГУ в 70-х годах для лекарственных растений природных ценозов обеспеченной сырьевой базы не выявлено. Возможен только любительский сбор частными лицами в установленном законодательством порядке сбора лекарственного растительного сырья.

Выводы:

- значительная распашка степей и хозяйственная эксплуатация практически всех сохранившихся их остатков обусловило возникновение большого разнообразия экосистем степной зоны с существенными антропогенными модификациями естественной флоры;

- степные виды составляют ядро флоры и отличаются богатством и разнообразием видового состава;

- степные сообщества по своему богатому флористическому составу исключительно ценны как экологически устойчивые ценозы и высокопродуктивные пастбища;

- для экологической оптимизации ландшафта особую ценность имеют полезащитные лесные полосы;

- флора отличается многообразием ресурсов полезной флоры, но по запасам и продуктивности наиболее стабильны кормовые растения и медоносы.

Фауна

Донские степи относятся к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти. Они  расположены по соседству с Среднеземноморской, и Среднеазиатской подобластями. Этим обусловлено обитание здесь, помимо характерных степных видов, выходцев из Средиземноморья, представителей  других отдаленных регионов.

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. На территории Восточного Донбасса имеется большое количество видов, занесённых в Кранную Книгу. Территориальное соседство других ландшафтных зон обьясняет нахождение видов лесной зоны (черного хорька, лесной мышовки и сони, черного коршуна, мохноногого сыча), полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, серого жаворонка). Здесь живут многие обитатели типичных степей:

- из млекопитающих - светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный;

- из птиц – журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной лунь, степной орел и жаворонок и др.;

- из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

из насекомых – степной толстун, степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

- из многоножек - сколопендра кольчатая;

- из дождевых червей – червь эйзения Гордеева.

Животный мир Донецких степей является важнейшей составляющей биоразнообразия. Биоразнообразие состоит из генетического, видового и экосистемного уровней живых организмов.

Самым многочисленным типом, включающим подавляющие число видов фауны являются членистоногие (преобладают насекомые). Важнейшая роль беспозвоночных заключается в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах. Обычно биомасса почвенных животных во много раз выше, чем биомасса организмов наземного яруса.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га; на бахчевых культурах – на 9-15ц/га.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны (не более 10%), но они характерны для степной зоны.

В 90-е годы, в результате ослабления внимания к защите растений, отрицательное значение вредителей в области возросло. Большой вред посевам наносят саранчовые.

Выводы:

- фауна играет важную роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании;

- естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влияние. Благодаря усилиям природоохранных организаций, организации охотничьих хозяйств; регламентации хозяйственного использования орнитологических территорий наблюдается увеличение численности охотничьих животных и сохранение общего фаунистического многообразия видов;

- развивается и особенно популярен  любительский промысел.

1.2. Ресурсный потенциал

### 1.2.1 Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в первых числах октября. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°C. На вершинах холмов, в верхней части склонов, в долинах больших рек  заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 80 лет – 100 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

- Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

- Таблица № 1.2.1 - 1

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °C | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение региона может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа. К осени запасы почвенной влаги постепенно начинают.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

- Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории  неустойчива с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова. Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь нее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°C составляет 25-30%.

- Неблагоприятные явления погоды

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней; к западу количество их уменьшается. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже, в некоторой степени, закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 30 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в первой половине октября. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13; максимальное число дней с гололедом наблюдается в декабре.

1.2.2 Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые

Пролетарское сельское поселение находится на территории Сулино-Садкинского и Шахтинско-Несветайского угленосных районов. В южной части территории находится шахта Аютинская, закрытая в настоящее время.

Нерудные полезные ископаемые

Имеются значительные запасы песчаников, суглинков, кирпичных тугоплавких глин, песка, глинистых сланцев, а также месторождения известняка.

### Освоение территорий заложения подземных ископаемых осуществляется в соответствии со ст.25 закона РФ «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992).

### 1.2.3 Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории Пролетарского сельского поселения представлена бассейнами 2-х рек: р. Кундрючей, р. Аюта. Текущая с запада на восток р.Кундрючья  принимает притоки – левые р. Гнилуша, Б. Осиновская, систему балок по правому берегу- Гремучая, Злодейка, Бирючья. От водораздела в южном направлении ориентирован сток верховий р. Аюта, со сравнительно небольшим годовым стоком, с притока Б. Кринична, Б. Таловая, р. Медвежья, в южной части.

- Параметры годового стока р. Кундрючья

- Норма стока м3/сек. – 4,35

- Сток 50% обеспеченности – 3,83

- Сток 70% обеспеченности – 2,38

- Сток 95% обеспеченности – 1,08

Строительство гидротехнических сооружений несколько изменило гидрохимический состав и режим водотока в сторону увеличения общей минерализации, меняется соотношение ионного фона.

В прошлом вода отличалась хорошими питьевыми качествами, соответствовавшими гидрокарбонатному классу ионного фона, после строительства плотин, сброса стоков искусственно создался сульфатно-хлоридный класс ионного фона.

Ледостав на реках устанавливается в декабре, ледоход в конце марта.

- Пруды

В целях регулирования стока в летний засушливый период в  руслах рек устраиваются пруды. Пруды подразделяются на верховые (пруды питающих притоков) и низинные (пруды речных долин).

Объем накапливаемой воды используется на орошение полей, рыборазведение, в рекреационных целях. Пруды подразделяются на малые (до 2-х га), средние (до 10 га) и крупные (более 10 га).

В бассейнах рек Кундрючья, Лихая, на притоках создано до 105 прудов, с общей площадью водного зеркала 1,5 кв. км, общим объемом 5,5 млн. куб. м

- Водохранилища

Водохранилища – основное средство зарегулированности речного стока, предотвращения разрушительных паводков рек.

Каскад сравнительно небольших водохранилищ был возведен в 20-е годы.

Практически все плотины каскада в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.

На территории района русло р. Кундрючьей перекрыто двумя плотинами. С формированием 2-х водохранилищ – Соколовского и Несветайского. На территории Пролетарского сельского поселения находятся 1 разрушенная в настоящее время плотина восточнее с.Прохоровка, и несколько небольших плотин.

### 1.2.4 Лесные ресурсы

Территория сельского поселения расположена в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану. Учитывая это, в лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью.

Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

- байрачные (произрастающие на балках);

- пойменные (произрастающие в поймах рек);

- аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – 55%, хвойные леса – 31%, на остальные породы приходится 14%.

Основными лесообразующими  породами являются дуб (36% от лесопокрытой площади); сосна (34%); акация (9%); ильмовые (7%); ясень (6%) и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

- леса, имеющие водоохранное значение (водоохранные);

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заказники, заповедные зоны).

К Землям лесного фонда на территории Пролетарского сельского поселения относится территория  Учлесхоз Донское.  В настоящее время к лесному фонду  отнесены защитные леса и лесополосы.

### 1.3 Земельные ресурсы

В ходе социально-экономического развития территории возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и туристско-рекреационные зоны. Поэтому целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель переводить в земли поселений и промышленного назначения. При этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

## 1.4 Население и демографическая ситуация

Численность постоянного населения Пролетарского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2322 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица 1.4 - 1

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2010г |
| Пролетарское СП | 2331 | 2322 |
| х. Пролетарка | 1090 | 1075 |
| с. Прохоровка | 541 | 531 |
| х. М. Гнилуша | 489 | 483 |
| пос. Донлесхоз | 189 | 207 |
| х. Пушкин | 22 | 26 |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской  области в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения.

Некоторые проявления роста численности населения связаны в основном с развитием миграции. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне

общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к

оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Пролетарского сельского имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 19,8%;

- трудоспособное население – 53,9%;

- старше трудоспособного возраста – 26,3%.

В течение последних лет наблюдается сокращение численности сельского населения.  В целом численность населения Пролетарского сельского поселения по сравнению с 2007 годом незначительно сократилась на 0,4%.   Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в добыче и переработке песчаника в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Пролетарского сельского поселения в настоящее время составляет 2322 человека. В состав Пролетарского сельского поселения, помимо хутора Пролетарка, входит село Прохоровка,      хутор Малая Гнилуша, посёлок Донлесхоз и хутор Пушкин. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Пролетарка (в нём проживает 1075 человек) - около 46,3 %, и около 53,7 % населения проживает на территориях остальных населённых мест.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Пролетарского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2350 человек и на перспективу – 2500 человек.

## 1.5  Жилой фонд

Общее количество жилого фонда Пролетарского сельского поселения по данным Администрации составляет на 01.01.2011года – 57,9 тыс. квадратных метров общей площади или 24,9 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 579 индивидуальных жилых домов  и 306 квартир в многоквартирных жилых домах, следовательно,  в поселении имеется 885 жилых помещения, средняя площадь каждого из них 65,4 квадратных метра. По данным Администрации три дома в селе Прохоровка (общей площадью 125,6 кв. метров) признаны аварийными.

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится распределение жилищного фонда по населённым пунктам Пролетарского сельского поселения.

Таблица № 1.5 - 1

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| хутор Пролетарка | 21,8 | 1075 | 20,3 |
| село Прохоровка | 13,4 | 531 | 25,2 |
| хутор Малая Гнилуша | 11,5 | 483 | 23,8 |
| посёлок Донлесхоз | 5,6 | 207 | 27,1 |
| хутор Пушкин | 5,6 | 26 | 215,3 |
| Итого | 57,9 | 2322 | 24,9 |

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень и кирпич.

Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 24,9 м2/чел., что  немного выше средних   показателей по  Красносулинскому району (22,2 кв. м на жителя).

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

- По материалу стен жилых домов- кирпич или камень.

## 1.6 Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения

Общеобразовательные школы

В Пролетарском сельском поселении в настоящее время работают две школы в хуторе Пролетарка и селе Прохоровка. Качественная характеристика школ представлена в следующей таблице:

Таблица № 1.6 - 1

| Наименование школ | Кол-во учебных мест (по проекту) | Числен-ность учащихся, человек | Наполняе-мость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Пролетарская средняя обще- образовательная школа | Нет данных | 320 | 43 |
| МОУ Прохоровская средняя обще- образовательная школа | Нет данных | - | - |

Дошкольные учреждения

В Пролетарском сельском поселении на территориях села Прохоровка и хутора Пролетарка работают  детские дошкольные учреждения на 35 и 70 мест соответственно.

Нормативная потребность в местах около 84 мест. Обеспеченность местами в ДДУ – это процент существующих мест к нормативно необходимому числу мест, при нормативе 36 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в Пролетарском сельском поселении работают – четыре фельдшерско – акушерских пункта – в селе Прохоровка, хуторе Пролетарка, хуторе Малая Гнилуша и посёлке Донлесхоз.

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Нормативная ёмкость на 2322 чел | Обеспе-ченность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 105 | 84 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 320 | 274 |  |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | 250 | 186 | 134,4 |
| 5 | Библиотека | Чит. мест | Нет данных | 14 |  |
| 6 | Учреждения торговли всех типов | м2 торг. площ. | 391,2 | 697 | 56,1 |
| 7 | Предприятия общественного питания открытой сети | Пос. мест | 256 | 93 | 275,3 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. Мест | Нет данных | 9 | - |
| 9 | Отделения связи | объект | 2 | 1 | 200 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. Пола | Нет данных | 186 |  |
| 11 | Пожарное депо | автомобиль | Нет данных | 1 |  |
| 12 | Кладбище | га | Нет данных | 0,56 |  |

Услуги по здравоохранению населению Пролетарского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

- Центральная районная больница Красносулинского района,

- Поликлиническое районное учреждение,

- Станция скорой медицинской помощи в составе районной больницы.

Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Пролетарского сельского поселения выполняют функции местного обслуживания (т.е. обслуживают население только сельского поселения).

Из объектов культуры в поселении находятся:

В хуторе Пролетарка работает Дом культуры и библиотека; в селе Прохоровка – Клуб и библиотека.

При школе в х. Пролетарка работает спортивный зал.

Потребительский рынок

Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом  на данные виды услуг и являются косвенным показателем «экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Пролетарского сельского поселения представлен предприятиями розничной торговли и общественного питания. В сельском поселении есть  магазины, общая торговая площадь которых  391,2 кв. метра и объекты общественного питания – около 256 посадочных мест. Работают два отделения связи- в хуторе Пролетарка и селе Прохоровка.

Характеристика существующих учреждений обслуживания Пролетарского сельского поселения

Таблица № 1.6 - 2

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях района практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин и г. Шахты. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических   и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяют центры области – г. Ростов – на- Дону, г. Шахты, г. Красный Сулин.

Учреждения спорта на территории Пролетарского сельского поселения представлены – спортивным залом в школе.

Плавательный бассейн в сельском поселении отсутствует.

Выводы

- Население сельского поселения Пролетарское обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

- Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Пролетарского сельского поселения.

## 1.7 Производственная база и трудовые ресурсы

Пролетарское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  городов Шахты и Красного Сулина. Следует отметить, что база экономического развития Пролетарского  сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения. На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности,  нерудных полезных ископаемых, предприятия  угледобывающей отрасли представлены 2-мя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами Аютинской и шахтой №10, а так же предприятиями обрабатывающей промышленности – Первая нерудная компания, заметное место занимает ГУРО учлесхоз «Донское»,  видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон». Всю территорию Пролетарского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где основная отрасль - растениеводство.

Основой экономической деятельности Пролетарского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая и обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания, логистики и отраслей их обсуживающих, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации.

В настоящее время в Пролетарском сельском поселении имеется ряд предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Пролетарского сельского поселения, по состоянию на конец 2010 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Пролетарского сельского поселения

Таблица № 1.7 - 1

| №№ пп | Наименование | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Хлебороб» |  | Сельское хозяйство |
| 2 | ООО «Русь» | 78 | Сельское хозяйство |
| 3 | ФГУ УОЛХ «Донское» НГМА | 38 | Сельское хозяйство |
| 4 | ООО Агрофирма «Малахит» |  | Сельское хозяйство |
| 5 | ОАО ПСХ «Соколовское» |  | Сельское хозяйство |
| 6 | ООО «Топаз» | 130 | Сельское хозяйство |
| 7 | ООО «Солнцедар - Дон» | 31 | Промышл. |
| 8 | ООО «Донской камень» |  | Промышл. |
| 9 | ООО «Дорстрой - Информ» | 29 | Производство строительных нерудных материалов |
| 10 | ООО «Камплит» |  | Промышл. |
| 11 | Сулинский щебёночный завод филиал ОАО «ПНК» | 343 | Добыча камня, производство щебня |
| 12 | Асфальтовый завод |  | Промышл. |
| 13 | ОАО «Первая нерудная компания» |  |  |

2 Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010год)

2.1. Планировочная структура

Опорный план (по состоянию на 2010 год) отражает в соответствующих компьютерных слоях гидрографическую сеть и рельеф местности; административное деление территории с выделением границы  сельского поселения,  системы территориального зонирования с выделением границ и территорий сельскохозяйственного назначения, производственных зон, селитебной зоны  сельского поселения; места размещения шахт (закрытых, действующих, стоящихся, проектируемых), основных обогатительных фабрик, карьеров добывающей промышленности. Цветом выделены территории лесного фонда, водного фонда, виды особо охраняемых территорий; акцентированы места размещения памятников истории и культуры, археологических памятников.

Опорный план представлен в масштабе 1:25 000.

В состав муниципального образования входят:

- Земли населенных пунктов: хутор Пролетарка, село Прохоровка, хутор Малая Гнилуша, поселок Донлесхоз, хутор Пушкин;

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли промышленности и иного специального назначения;

- Земли лесного фонда – Учлесхоз Донское;

- Земли запаса.

Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами достигают 30 км. Административным центром Пролетарского сельского поселения является расположенный в центре территории сельского поселения на пересечении трасс М-4 и реки Кундрючья, хутор Пролетарка.

Севернее расположен населенный пункт Малая Гнилуша, южнее хутор Пушкин, восточнее трассы М-4 находятся с. Прохоровка и п.Донлесхоз.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4 «Дон» и сетью местных автодорог с твердым покрытием.

Территория Пролетарского сельского поселения охватывает на 01.01.2007г.- 24526,57 га. Численность населения сельского поселения составляет 2322 человека, в том числе хутор Пролетарка - 1075 человек, село Прохоровка - 531 человек, хутор Малая Гнилуша - 483 человека, посёлок Донлесхоз – 207 человек, хутор Пушкин – 26 человек. Плотность населения поселения  составляет 9,5 человек на 1 кв.км. (в области – 42,1 жителя на 1 кв. км, в районе -40,1 жителя на 1 кв. км).

Ниже приводится характеристика населенных пунктов поселения.

Хутор Пролетарка

Населенный пункт, расположенный в долине реки Кундрючья, при впадении в неё р. Гнилуша. Хутор Пролетарка - Административный центр Пролетарского поселения. Основная часть территории поселка находится западнее трассы М-4 по обоим берегам реки.

Населенный пункт имеет сформировавшуюся планировочную структуру. Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа. Территория хутора представлена массивами сложившейся жилой застройки с участками. С севера проходит местная автодорога, с востока – федеральная трасса М-4 «Дон».

Общественно-деловой центр сформирован вдоль центральной улицы Советской, на правом берегу реки, где имеются две площади, школьный сквер и объекты поселкового центра. Производственные и  сельскохозяйственные предприятия расположены севернее и не входят в границы земель сельской администрации.

К югу от пятна застройки расположено кладбище и земли сельскохозяйственного использования, коммунально-складские и инженерные объекты. На съезде с М-4 формируется зона общественной застройки. Здесь расположена гостиница и предприятия коммуникативного обслуживания.

Для связи селитебной и производственной зоны служат ул. Советская и ул. Мира.

Село Прохоровка

Населенный пункт, расположенный восточнее магистральной автодороги М-4, по которой осуществляется связь с административным центром района г.Красный Сулин и г. Шахты.

Населенный пункт представляет собой компактное образование, которое включает территорию жилой и общественно-деловой застройки. Территории производственных предприятий расположены вне границ жилой застройки населенного пункта.

Сетка улиц подчинена рельефу и живописным очертаниям берегов реки Кундрючья. Жилая зона представлена кварталами малоэтажной индивидуальной застройки с участками, расположенными в излучине реки Кундрючья по обоим берегам.

Объекты социальной инфраструктуры расположены в восточной части населенного пункта. Сформирован общественно-деловой центр, к которому примыкает благоустроенная территория школы и стадиона. На территории населенного пункта дисперсно размещены: медпункт, здание, в котором находятся магазин, клуб и почта. Жилые кварталы, западнее поселка, расположены  в районе террикона.

Хутор Малая Гнилуша

Населенный пункт, расположенный в северной части муниципального образования, на берегах реки Гнилуша. Населенный пункт связан автодорогой с х. Пролетарка, г. Зверево. Градообразующим объектом населенного пункта является производственная площадка Первой нерудной компании (расположенная южнее).

Территория населенного пункта делится на две части. В западной части сформирован массив секционной среднеэтажной  жилой застройки, где размещены объекты обслуживания. В восточной части хутора территорию жилой застройки формируют кварталы индивидуальных жилых домов с участками.

Сетка улиц размещена с учетом рельефа. Объекты транспортной инфраструктуры представлены автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Хутор Пушкин

Населенный пункт расположен на р. Аюта западнее М-4, к северу от г. Красный Сулин. Населенный пункт формировался как рабочий поселок, застроен одно-двухэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь с х. Пролетарка и г. Шахты имеет только через М-4. В хуторе отсутствуют учреждения системы обслуживания. Транспортная инфраструктура представлена железной дорогой, улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Поселок Донлесхоз

Населенный пункт формировался как рабочий поселок при Донлесхозе. Застроен одно-двухэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь с х. Пролетарка и г. Шахты имеет только через М-4. В поселке находится общежитие техникума, отсутствуют учреждения системы обслуживания. Производственно-деловая зона представлена ремонтной базой спецтехники, административным зданием Лесхоза. Зона транспортной инфраструктуры представлена улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Административным центром муниципального образования и центром групповой системы населенных мест является  хутор  Пролетарка, который играет ведущую роль в формировании социальной инфраструктуры, как наиболее крупный и инфраструктурно развитый населенный пункт. Основными его функциями, как центра социальной сферы групповой системы, являются:

- управление хозяйственной деятельностью на муниципальном уровне;

- специальное и среднее образование;

- здравоохранение;

- предоставление населению услуг культуры, спорта, потребительского рынка и других видов использования.

Для остальных, рядовых, населенных пунктов муниципального образования, входящих в его состав, характерно развитие социальной инфраструктуры местного уровня, направленного на удовлетворение повседневного спроса.

# 2.2 Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами предприятий III,IV,V класса.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения и землями лечебно-оздоровительных учреждений.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности, застройки).

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность), зоны закрытых шахт (Аютинской и др), зоны  отработанных карьеров качеством и свойствами грунтового слоя (поля, участки с нарушенной структурой грунта), крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд,), регламентно-режимными ограничениями (зоны водоохраны, охраны памятников природы, истории и культуры),. зоны охраны источников водоснабжения, зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В настоящее время к особо охраняемым природным территориям в пределах Пролетарского сельского поселения относятся территории с особым режимом использования  (ГУРО Учлесхоза Донское). Планируется выделение урочища Осиновское, как памятника природы.

Водоохранная зона реки Кундрючья составляет 200м, прибрежная защитная полоса 50м.

Водоохранные зоны рек Аюта, Гнилуша составляют 100м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется разработка мероприятий по благоустройству зон отдыха и территории источников в х. Прохоровка

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(Водный кодекс РФ №74-ФЗот 03.06.2006г.)

- Прибрежная защитная полоса

Запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

-     Проведение рубок главного пользования

Водоохранная зона

Запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),

Проведение рубок главного пользования

- Допускается

- Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

Движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

В границах водоохранных зонах допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие и ливневую канализацию.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Запрещается:

- Жилая застройка, включая отдельные жилые дома,

- Ландшафтно-рекреационные зоны,

- Зоны отдыха,

- Территории курортов, санатории и дома отдыха,

- Территории  садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

- - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,

- Спортивные сооружения,

- Детские площадки,

Образовательные и детские учреждения,

- Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,

- Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,

- Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

- Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции

Допускается:

- Здания и сооружения для обслуживания  работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта,

- - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,

- Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

-Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

- Бани,

- Прачечные,

- Объекты торговли и общественного питания,

- Мотели,

- Гостиницы,

- Гаражи,

-Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

- Пожарные депо.

- Местные и транзитные коммуникации,

- ЛЭП,

- Электроподстанции,

- Нефте- и газопроводы,

- Артезианские скважины для технического водоснабжения.

# 2.3.Историко-культурный и природно – ландшафтный потенциал

2.3.1. Археологические памятники

Таблица № 2.3.2 - 1

| № п/п | № п/п объекта археологического наследия в соответствии с нормативно-правовым актом о постановке на государственную охрану | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 7 | Курганная группа «Осиновый II» | 6,0 км к западу-юго-западу от ст.Владимировская | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 42 | 2 | Курганная группа «Придорожный I» | 6,0 км к востоку-юго-востоку от г.Красный Сулин | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 43 | 3 | Курганная группа «Придорожный II» | 6,5 км к востоку-юго-востоку от г.Красный Сулин | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 44 |  | Курганный могильник "Огибы I» | в 2,7 км к востоку от автомагистрали М-4 «Дон» (971 км) | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 45 |  | Курганный могильник "Горный I" | 2,8 км к юго-западу от южной окраины г. Красный Сулин, 3,8 км к северо-западу от северной окраины х. Горный | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 46 |  | Курганный могильник "Криничный I" | 2,5 км к северу от п. Аютинский | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 47 | 22 | Поселение «Сулинское» | Юго-западная окраина н.п. свх.Сулинский | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |

Зона охраны курганных комплексов

Курганные комплексы, состоящие на охране, имеют зону охраны, как объекты культурного наследия.

Режим использования земель курганных комплексов

Выявленные курганные комплексы, находящиеся на территории сельского поселения, подлежат археологическому исследованию. В зоне расположения курганных комплексов запрещены земляные работы, строительство и реконструкция объектов, без проведения археологической экспертизы. Выявленные курганные комплексы относятся к зоне регулирования застройки.

На территории сельского поселения находятся  Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, которые предполагается внести в список охраняемых.

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория охраны. Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника | Наличие ПДС на ремонт, закл. Гос. экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник ВОВ | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Обелиск воинам ВОВ | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Захоронение Воинов | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | х. Малая Гнилуша ул. Степная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | п. Донлесхоз, ул. Ленина |  | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | с. Прохоровка пер. Школьный |  | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |

2.3.2 Памятники истории и культуры

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны

К историческим объектам можно отнести  Плотину на р. Кундрючья, не функционирующую на сегодняшний день.

Для памятников, включенных в список охраняемых или предполагаемых к постановке на охрану, до разработки ПЗЗ разрабатываются проекты зон охраны объектов культурного наследия.

Таблица № 2.3.2 - 2

- Зона охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов  Российской  Федерации 13.12.2010 N 358-ФЗ)» в Генеральном плане сельского поселения выделяются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона регулирования ландшафта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженных с ними территориях

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и граница охранных зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. В отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Режим использования земель в границах охранной зоны объектов культурного наследия

В границах охранных зон объектов культурного наследия устанавливается режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного строительства.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия.

- 2.3.3 Зона регулирования застройки

В Генеральном плане выделяется особая зона- зона регулирования застройки. В неё включаются зона сложившейся застройки в центре населенного пункта, имеющая архитектурное значение, зона сложившихся парков, а также зоны расположения курганов, не состоящих на охране.

Основная цель выделения такой зоны – сохранение существующей архитектурно-пространственной  среды, недопущение включения в неё объектов (зданий, строений и сооружений), не соответствующих сложившейся среде  и проектным решениям по критериям внешнего вида.

В пределах территории зоны регулирования застройки устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Решением органов местной законодательной власти границы зоны регулирования застройки и регламенты использования земель могут быть уточнены и расширены.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений:

а) к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

б) к стилевым характеристикам застройки;

в) к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений:

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет и ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесови т.п.)

е) регулирование проведения работ по озеленению;

ж) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

и) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В зоне регулирования застройки не допускается:

- нарушение планировочной структуры, среды и ландшафта данной зоны;

- нарушение условий благоприятного обзора отдельных, представляющих архитектурную и историческую ценность зданий и строений; памятников, территории парков;

- нарушение физической сохранности представляющих архитектурную и историческую ценность зданий и строений памятников;

- благоустройство, освещение, размещение строений и сооружений, устройство автостоянок, нарушающих сложившуюся архитектурную среду данной зоны;

- нарушение исторически сложившейся планировки;

- размещение промышленных предприятий, транспортно-складских сооружений, загрязняющих территорию, воздушный и водный бассейны.

В зоне регулирования застройки допускаются:

- работы, связанные с восстановлением утраченной  и отдельных объектов планировки или её фрагментов;

- новое жилищное строительство и общественное строительство, этажность и   плотность  которого ограничивается;

- снос, вынос дисгармонирующих объектов, наносящих физический или эстетический ущерб сложившейся архитектурной среде.

- снос малоценного и ветхого фонда (кроме домов, представляющих художественную ценность);

- работы по благоустройству, не нарушающие целостность  ландшафтной организации территории.

Для данной зоны обязательно полное соответствие этажности, объемно-пространственного решения, архитектурного решения фасадов и масштабного строя новых зданий и строений сложившейся застройке и проектным решениям.

Этажность должна быть не более установленной ограничением (на каждой из территорий) и соответствующей проектному решению, подлежащему согласованию.

Цветовое решение фасадов  в соответствии с проектным решением, подлежащим согласованию и колористическим решением сложившейся застройки.

В зоне регулирования застройки устанавливается особый режим реконструкции застройки.

В зоне расположения курганных комплексов запрещены земляные работы, строительство и реконструкция объектов, без проведения археологической экспертизы.

- 2.3.4. Зона ландшафтного регулирования

Зона ландшафтного регулирования - территория охраняемого природного ландшафта, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Режим использования земель в границах зоны ландшафтного регулирования

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

2.4. Особо охраняемые территории

В настоящее время  на территории сельского поселения планируется создание памятников природы:

Урочище «Осиновое»

Памятник будет расположен западнее автотрассы Ростов-на- Дону-Москва (М 4) и восточнее хутора Малая Гнилуша Пролетарского сельского поселения по правому коренному берегу малой реки, являющейся притоком р. Кундрючья.

Площадь памятника природы - 95,0 га

ГУРО Учлесхоз»Донское»НГМА

На территории Пролетарского поселения расположен ГУРО Учлесхоз»Донское»НГМА. Территория его включает пойму р. Кундрючья, лесные массивы и охватывает площадь 2642 га.   Рельеф - волнистый, значительные площади заняты старыми лесными насаждениями (дубом, ясенем, кленом, вязом и др.), безлесными балками и участками с естественной разнотравно-ковыльно-типчаковой растительностью.

В границах территории Пролетарского сельского поселения находятся зоны, имеющие высокую ландшафтную ценность,и, соответственно, обладающие высоким рекреационным потенциалом -возможности перспективного рекреационного использования. Природные ландшафты обладают особой выразительностью, благодаря пластике рельефа Донецкого кряжа, живописности контура речных долин и сохранению крупных лесных массивов, дубрав, лесостепных фрагментов.

Эти территории включаются в рекреационную зону центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации, формируемую вокруг городов Шахты, Красный Сулин, Новошахтинск.  Значение природного рекреационного центра принимают: территория ФГУ Учлесхоз «Донское», с ярко выраженной пейзажной  лесной зоной  в центральной его части, и расположенные рядом озелененные территории  в бассейнах притоков р. Кундрючьей,  например, Бирючья балка и Бирючий пруд.  Восстановление существовавшей здесь, на реке Кундрючья,  плотины обогатит ландшафт водным зеркалом и даст возможность развивать существовавшую здесь зону отдыха с функционировавшими у х. Пролетарка учреждениями отдыха местного значения.  И в настоящее время местность является излюбленным местом отдыха жителей г. Шахты, здесь проводятся туристические слёты и соревнования по скалолазанию, Учлесхоз посещают группы туристов  (одновременно до 100чел).

Зеленые насаждения общего пользования   Пролетарского  сельского поселения включают  сквер площадью 0,25 га, расположенный в центре х. Пролетарка, озелененные территории спортивной зоны на въезде в х. Пролетарка и территории учреждений отдыха западнее М-4, озелененные территории в жилой застройке, в том числе приусадебные участки, фруктовые сады.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения и определяет понятие особо охраняемых природных территорий, как участков земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В отличие от ранее действовавшего законодательства Закон ввел понятие "категорий" и "видов" особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день пунктом 1 ст. 2 Федерального закона № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. установлены следующие категории ООПТ:

- государственные природные заповедники;

- государственные природные биосферные заповедники;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты

Памятники природы - это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Они могут быть федерального, регионального, местного значения.

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:

-эталонные участки нетронутой природы; участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы, древние копи);

-места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных; природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;

-уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи);

-геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых); геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особо выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород;

-местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов; природные гидроминеральные комплексы, термальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных грязей; береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты);

-отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты)

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, - территориями памятников природы допускается как с изъятием, так и без изъятия занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

# 3.Обоснование проектного решения

3.1.Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Генеральный план Пролетарского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения.

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения.

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий.

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон.

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий.

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства.

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом современного  их состояния.

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры.

- Разработка мероприятий по улучшению транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры.

# 3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения

Пролетарское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  г. Шахты и Красносулинской экономической зоны. Следует отметить, что база экономического развития Пролетарского  сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения. На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, предприятия угледобывающей отрасли представлены двумя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами - Аютинской и шахтой №10, а также предприятиями обрабатывающей промышленности – Первая Нерудная компания. Заметное место занимает ФГУ Учлесхоз «Донское», видную роль играют объекты транспортно- коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон». Всю территорию Пролетарского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Основой экономической деятельности Пролетарского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания, логистики и отраслей их обслуживающих, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, предусматривается  развитие туризма, рекреации.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Пролетарское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты). Территория между Федеральной дорогой М-4 и Восточной обходной дорогой рассматривается как буферная подзона между Урбанизационной и Дезурбанизационной зонами. К числу основных функций буферной подзоны будут относиться функции обеспечения транспортно-инженерной инфраструктурой прилегающих Федеральных и Региональных дорог, а также намечаемого на перспективу интермодального коридора «Юг-Север» (включая размещение сети центров автосервиса, логистических комплексов, «казачьих рынков»), функция социальной рекреации с использованием озеленяемых территорий долин реки Кундрючьей, размещение опытных сельскохозяйственных и дачно-садоводческих комплексов.

# 3.3.Население

Численность населения Пролетарского сельского поселения в настоящее время составляет 2322 человека. В состав Пролетарского сельского поселения, помимо хутора Пролетарка, входит село Прохоровка, хутор Малая Гнилуша, посёлок Донлесхоз и хутор  Пушкин. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Пролетарка (в нём проживает 1075 человек) - около 46,3 %, около 53,7 % населения проживает на территориях остальных населённых мест.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Пролетарского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2350 человек и на перспективу – 2500 человек.

Генеральный план предлагает небольшое увеличение численности населения на расчетный срок  и 1 очередь строительства. Население Пролетарского сельского поселения  по периодам составит:

-современное состояние(2010г.) - 2322 чел.;

-1 очередь (2020г.)                        -2350 чел.;

-расчетный срок (2030г.)              - 2500чел.

# 3.4.Предложения по развитию планировочной структуры

# сельского поселения

Предложения по развитию планировочной структуры Пролетарского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают особенности сложившейся системы расселения, природный и ландшафтный потенциал местности, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Красносулинского района.

В составе Пролетарского сельского поселения расположено в настоящее время 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос.Донлесхоз, х. Пушкин. Административный центр х. Пролетарка находится в центре сельского поселения, к западу от магистрали М-4 на р. Кундрючья. Севернее расположен населенный пункт Малая Гнилуша., южнее х. Пушкин. Восточнее трассы М-4 находятся с. Прохоровка и п. Донлесхоз. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 20мин, населенные пункты имеют связь с ним местными автодорогами. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется по  федеральной трассе «Дон» М -4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, имеются  местные автодороги с твердым покрытием.

По территории  сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия Федеральной железной дороги Ростов-на-Дону - Москва.

К проблемам  современной организации территории можно отнести:

-дисперсную структуру общественно-делового центра сельского поселения;

-недостаточное развитие центров местного обслуживания;

-недостаточное количество организованных рекреационных зон;

-размещение части жилой застройки в СЗЗ;

-слабое развитие сети местных автодорог.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и развитие всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта;

- оптимальное использование территории сельского поселения с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- - повышение инвестиционной привлекательности территории.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Шахты, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями Схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов как пригородных центров с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  для населения.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Предполагается создание системы коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон» объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы.

На перспективу даются предложения по размещению объектов рекреации, спорта, коммуникативных центров территории центрального ядра агломерации.

Намечается развитие системы рекреации и туризма, формирование рекреационной зоны Прохоровка-Донлесхоз. на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья, территории ФГУ Учлесхоз «Донское».

3.5 Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения

Территория Пролетарского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Пролетарка,с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша , пос. Донлесхоз,  х . Пушкин;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда:

ФГУ Донлесхоз;

- землями водного фонда:

р. Кундрючья, р. Аюта, р. Гнилуша;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, федеральная дорога «Дон» М 4,автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования намечается отнести к ним курганы, иные памятники,

территории памятников истории и культуры.

Генеральный план предполагает выделение следующих функциональных зон на основе сложившейся структуры использования территории, с учетом развития перспектив и планировочных ограничений. Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- Жилая зона:

- Зона индивидуальной  жилой застройки

Зона индивидуальной  жилой застройки выделяется с целью развития, на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона малоэтажной  (2-3 этажа) жилой застройки

Зона малоэтажной (2-3 этажной) застройки выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной застройки  зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона среднеэтажной жилой застройки

Выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий среднеэтажной секционной жилой застройки  и многоквартирной жилой застройки зон комфортного проживания, развития сферы социального и культурно-бытового облуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона общественного центра:

- Зона общественного центра

Зона общественного центра  выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественной, деловой застройки, объектов обслуживания  населения, формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона общественно-деловая центров подсистемы коммуникативного обслуживания

Общественно-деловая зона центров подсистемы коммуникативного обслуживания выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов делового назначения, объектов торговли, развития сферы социальных, иных объектов подсистемы коммуникативного обслуживания и формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общественно-деловая  зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения административных и деловых объектов, объектов обслуживания, торговли, развития сферы социальных услуг, для обслуживания комплексов производственных сельскохозяйственных, малых предприятий, а также для развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона развития общественного центра

- Зона развития общественного центра выделяется для размещения объектов общественно-делового назначения и объектов обслуживания на перспективу.

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения учреждений среднего специального образования, в т.ч. специальных и специализированных учреждений образования, здравоохранения,  учреждений для внешкольных занятий, культуры и досуга, а также с целью развития  необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Производственная зона:

- Производственные зоны предприятий III-IV и V класса вредности

Зона производственных предприятий III-IV и V класса вредности выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий, и  для развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Территории, резервируемые для развития производственной зоны

Территория предназначена  для дальнейшего строительства и эксплуатации промышленных и коммунально-складских предприятий различных классов вредности.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

- Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Рекреационная зона:

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений, объектов туризма, учреждений массового отдыха

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений  выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта, благоустройства территорий для отдыха населения, а также размещения объектов рекреации и спорта и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона природных парков

Зона парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а также размещения объектов рекреации и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующих кладбищ, благоустройства территорий действующих, и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона карьеров

- Зона карьеров выделяется с целью развития производственных предприятий,  благоустройства территорий.

- Зона защитных зеленых насаждений

Зона выделена на основе существующих территорий зеленых насаждений специального назначения.

- Зона сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона выделена на основе существующих территорий.

- Зона садоводческих и дачных хозяйств:

Зона садоводческих и дачных хозяйств

Зона выделена на основе существующих территорий для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке, для строительства сооружений, как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

- Зоны с особыми условиями использования территории:

На основе  анализа планировочных ограничений выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

# 3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения

На территории МО расположено 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х. Пушкин.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, имеющихся перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

Кроме развивающегося общественного центра в х. Пролетарка, развитые общественные центры будут сформированы в х. Прохоровка - для обслуживания п. Донлесхоз и рекреационной зоны, а также в развивающемся населенном пункте Малая Гнилуша.

# Границы населенных пунктов

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий и развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу.  Границы муниципального образования Пролетарского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

. Проектные границы населенных пунктов включают зону существующей жилой застройки, территории развития жилой зоны на расчетный срок и перспективу, зону общественного центра, зону производственную и деловую, зону инженерной и транспортной инфраструктуры, территории резерва их развития, рекреационную зону, иные территориальные резервы.  Границы  намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет), границ зон с особыми условиями использования территории, с учетом особенностей рельефа местности  и трасс автодорог и коридоров инженерных коммуникаций.

## Жилищный фонд

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом  минимальная обеспеченность населения жилым фондом  должна составлять в соответствии с нормативами для Ростовской области на I очередь и расчётный срок, соответственно  около  22,7 и 29,2 м2  общей площади на 1 жителя.

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

2500 чел. х 29,2 м2/чел = 73,0 тыс.м2

Общей площади, где:

2500 чел.- население на расчётный срок;

29,2 м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

73,0 тыс.м2 – 57,9 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) + 0,13 тыс.м2 (аварийный сносимый жилой фонд) = 15,23 тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 24,9 м2  общей площади на человека составит:

2350 чел. х 24,9 м2/чел – 57,9 тыс.м2 + 0,13 тыс.м2 = 58,5 –57,9 + 0,13 = 0,73 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица 3.6 - 1

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 2322 | 2350 | 2500 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 24,9 | 24,9 | 29,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 57,9 | 58,5 | 73,0 |
|  | - малоэтажная с приусадебными участками застройка, тыс.м2 | 39,8 | 47,0 | 67,5 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Пролетарского  сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га в соответствии с решением 53 от09.08.2006 Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

# Предложения по территориальному развитию населенных пунктов поселения

Населенные пункты располагаются вдоль рек Кундрючья, Аюта. В целом, они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

В х. Пролетарка  в течение расчетного срока размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья.  В основном, это индивидуальные  жилые дома с участками.

Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на юге. Намечается реорганизация сельскохозяйственных предприятий с выделением деловой зоны и зоны  их развития  к северу.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений в сторону района г. Красный Сулин на юго-западе и объектов, расположенных к востоку от М-4.

Развитие х. Малая Гнилуша предусмотрено в северном направлении. Здесь предусматривается завершение формирования существующего комплекса среднеэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными домами с участками.

Развитие х. Пушкин – предполагается на перспективу после рекультивации территории Аютинской шахты и строительства автодороги на Горный. Перспективная застройка на северо-востоке населенного пункта - индивидуальные дома с участками.

Развитие населенных пунктов п. Донлесхоз и с. Прохоровка, расположенных к востоку от М-4, связано с развитием объектов рекреационной зоны.

Хутор Прохоровка имеет сформировавшуюся планировочную структуру, общественный центр, территориальные резервы жилой зоны – незастроенные участки и участки восточнее основной части поселка. Развитие общественного центра с возможным размещением объектов туризма – намечается к северу от существующего центра.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов, оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье, потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства

Таблица 3.5 - 2

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексно го жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства, Перспектива, га |  | Виды застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 16,0 | 10,0 |  | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| с. Прохоровка | 8,0 В.тч на сущ селитебной территории 6.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х.Малая Гнилуша | 10.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |  |
| п. Донлесхоз | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Пушкин | 3.0 | 4,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| ВСЕГО: | 39,5 | 32 |  |  |  |

## 3.7.Предложения по развитию систем сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Население сельского поселения в целом   обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля, и первичное бытовое обслуживание.

Хутор Пролетарка является центром Пролетарского сельского поселения. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается в населенном пункте  Малая Гнилуша.

Культурно-досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В х. Пролетарка предусматривается завершение формирования центральной общественно-деловой зоны - центра всего сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах. В намечаемой в северном районе деловой зоне предполагается развитие центра обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему общественных центров включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промышленных зонах.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Пролетарского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование системы учреждений воспитания, образования  и здравоохранения населения в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предусматривается  формирование центров коммуникативного обслуживания (туристических комплексы,  комплексы автосервиса, сеть кемпингов).

Ниже приведен расчет емкости учреждений обслуживания Пролетарского сельского поселения на расчетный срок генерального плана и 1 очередь в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области (Ростов – на – Дону. 2010г.).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Пролетарского сельского поселения на расчетный  срок и 1 очередь

Таблица 3.5 -3

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на тыс. жителей. | Расчётная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2350 жит.) | Расчётный срок (2500 жит.) |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 28 | 66 | 70 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | 277 | 295 |
| 3 | Спортивный зал и бассейн | м2 площ. пола и зеркала | 195 | 458 | 488 |
| 4 | Дом культуры | мест | 80 | 188 | 200 |
| 5 | Библиотека | чит. мест | 5 | 12 | 13 |
| 6 | Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м | 80 | 188 | 200 |
| 7 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование |  |  |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 14,0 | 32,9 | 35,0 |
| 9 | Предприятия торговли всех типов | м2торг. пл-ди | 300 | 705 | 750 |
| 10 | Предприятия общес- твенного питания | пос. мест | 40 | 92 | 100 |
| 11 | Помещение Администрации | Рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Операционная касса | объект | 1на 10-30 тыс. жит. | - | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 4 | 9 | 10 |
| 15 | Банно – оздоро- вительный комплекс | мест | 7 | 16 | 18 |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище | га | 0,24 | 0,56 | 0,6 |

Для улучшения и формирования полноценной системы обслуживания Пролетарского сельского поселения, выполняющего функции повседневного обслуживания для собственного населения предлагается  строительство бани, кафе и торгово – бытовых объектов.

Следует отметить, что конкретный состав учреждений обслуживания и их емкость должны  быть определены на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки и архитектурно-строительное проектирование).

На 1 очередь реализации генерального плана  предлагается строительство банно – оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и кафе. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 5,0 тыс м3.

# Развитие системы общественных центров

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, и первичное бытовое обслуживание.

Населенные пункты Пролетарского сельского поселение  составляют местную групповую систему  населенных  мест и входят в сложившуюся систему межселенного обслуживания.

- При этом:

-в населенных пунктах сельского поселения  размещаются учреждения повседневного обслуживания;

- в центре сельского поселения размещаются учреждения периодического (с частотой посещений не реже 1 раза в месяц) и повседневного обслуживания;

-в  центре района  – г Красный Сулин и г Шахты  размещены учреждения эпизодического  пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. К ним относятся учреждения здравоохранения, культуры, торговли уникального и выше среднего уровней обслуживания и т.д.

Административным центром МО и центром групповой системы населенных мест является  хутор Пролетарка, который играет ведущую роль в формировании социальной инфраструктуры, как наиболее крупный и инфраструктурно развитый населенный пункт. Основными его функциями, как центра социальной сферы групповой системы, являются:

- управление хозяйственной деятельностью на муниципальном уровне;

- специальное и среднее образование;

- здравоохранение;

предоставление населению услуг культуры, спорта, потребительского рынка и других видов использования.

Проектные предложения даны с учетом анализа сложившейся системы расселения Красносулинского района. Население Пролетарского сельского поселения   имеет возможность пользоваться в полной мере объектами периодического и эпизодического  обслуживания учреждений социальной инфраструктуры, образования,
 учреждений культуры, досуга, спорта, расположенных в  районном центре и городах центрального ядра-Шахты и Новошахтинск, так как находится в зоне 30 минутной  транспортной доступности.  Развитие транспортной инфраструктуры в течение расчетного срока даст возможность посещать и н. п. Горный.

В х. Пролетарка предусматривается завершение формирования центральной общественно-деловой зоны - центра всего сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах. В намечаемой в северном районе деловой зоне предполагается развитие центра обслуживания и торгово-деловой зоны.

В связи с увеличением мобильности населения на расчетный срок в систему общественных центров включаются формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах. Проект содержит предложения по размещению в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных и специализированных общественных центров, предназначенных для размещения казачьих рынков, студенческих центров досуга, выставок, и крупного спортивного комплекса к северу от х. Пушкин.

Кроме развивающегося общественного центра в х. Пролетарка, наиболее развитые общественные центры будут сформированы в развивающемся населенном пункте Малая Гнилуша и в х. Прохоровка, где предполагается разместить Туристический центр для обслуживания туристического маршрута вдоль р. Кундрючья, объектов массового отдыха, зон отдыха в п. Донлесхоз и на р.Кундрючья.

### 4.Предложения по развитию населенных пунктов

- 4.1.Хутор Пролетарка

Расположен на берегу р.Кундрючья  у впадения в нее притока р.Гнилуша. Хутор Пролетарка является административным центром Пролетарского поселения.

Развитие населенного пункта предусматривается в северном, восточном направлениях, а так же за трассой М-4 в западном направлении.

На расчетный срок предполагается развитие сложившийся планировочной структуры населенного пункта.

- Зона жилой застройки

Зона жилой застройки представлена сформировавшимися массивами на правом берегу реки Кундрючья, массивами в заречной части, в западной части поселка. Развитие жилой зоны предусмотрено в заречной части на север, и массиве на левом берегу р.Кундрючья на севере.

Резервы развития – на правом берегу р. Кундрючья у трассы М-4.

- Зона общественного центра

Зона общественного центра будет развиваться на основе сложившегося общественного центра, а также предусмотрено активное развитие общественной зоны у трассы М-4, где могут быть размещены предприятия обслуживания и досуга, спорта.

Местный центр обслуживания формируется на севере заречной части в увязке с общественно-деловым центром.

- Деловая и производственная зоны

Деловая и производственная зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на севере поселка.

Резервы территории для развития производственной зоны- в северном направлении в границах населенного пункта.

Зона инженерной инфраструктуры формируется на основании территорий предприятий на правом берегу р. Кундрючья.

- Рекреационная зона

Рекреационная зона формируется на основе существующих зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта (сквер у школы, озелененная территория спорткомплекса), благоустраиваемых  зеленых насаждений вдоль берегов реки. В рекреационную зону включаются благоустраиваемые территории садов на юго-востоке населенного пункта, а так же благоустраиваемая территория расположенная западнее трассы М-4, где размещаются участки учреждений отдыха и туризма.

- Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки и прокладка бульвара вдоль левого берега и вдоль правого берега р. Кундрючья.

- 4.2.Село Прохоровка

Населенный пункт, расположенный восточнее трассы М-4,на берегах р.Кундрючья.

Проектом предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры.

На расчетный срок и перспективу в проектных границах развитие населенного пункта предполагается в северном направлении, резервы развития на свободных территориях на левом берегу р.Кундрючья.

- Зона жилой застройки

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки.

Развитие зоны жилой застройки предусматривается на свободных участках на территориях существующей жилой застройки, наиболее крупные из которых находятся на северо-востоке населенного пункта.

Под резервы для развития жилой зоны возможно использовать территории на левом берегу р.Кундрючья, между основным местом застройки и кварталами, расположенными на востоке населенного пункта.

Тип застройки предполагается индивидуальными жилыми домами с участками.

- Зона общественного центра

Село имеет развитый общественный центр, где размещены: Дом культуры, объекты обслуживания, торговая площадь, школа с благоустроенной территорией, стадион, детский сад. Размещение объектов обслуживания предусматривается на свободных участках территории  в северной части населенного пункта.

- Деловая и производственная зона

Развитие деловой и производственной зоны предусмотрено в северном направлении,  вне границ населенного пункта, на основе территорий при промышленном предприятии.

Здесь же предполагается разместить туристический центр.

- Рекреационная зона

Формируется на основе зеленых насаждений общего пользования населенного пункта, зоны у источника,благоустроенных территорий берегов реки, входящих в состав проектируемого лесопарка и зоны отдыха Прохоровка-Донлесхоз.

- 4.3.Хутор Малая Гнилуша

Населенный пункт расположен в северной части сельского поселения, на берегах р.Гнилуша.

На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и восточном направлениях.

Предусмотрено развитие планировочной структуры на осваиваемых территориях с учетом природной планировочной оси – р.Гнилуша.

- Жилая зона

В границы жилой зоны включаются:

- территория сформировавшегося массива индивидуальной жилой застройки на берегах р.Гнилуша со свободными участками:

- территория комплекса секционной жилой застройки на северо-востоке населенного пункта. Среднеэтажная секционная жилая застройка с включением объектов обслуживания:

- развитие зоны жилой застройки на 1 очередь предполагается на территориях, расположенных к северу от комплекса среднеэтажной застройки,где предполагается размещение малоэтажной жилой застройки:

- резервом развития жилой зоны является территория садоводств на севере населенного пункта.

Общественный центр

На расчетный срок предусматривается развитие зоны сложившегося общественного центра на берегу р.Гнилуша, где находятся объекты обслуживания, сквер и памятник участникам Великой Отечественной войны. Здесь будут размещены объекты обслуживания.

Территория зоны общественного центра в комплексе секционной среднеэтажной застройки развивается в северном направлении вдоль главной улицы.

Здесь проектом предполагается разместить детский сад, начальную школу, центр досуга.

- Деловая и производственная зона

Основные площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий находятся за границами населенного пункта. На расчетный срок в границах населенного пункта предлагается включить территории существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий 4-5 класса вредности, с выделением деловой зоны.

- Рекреационная зона

В рекреационную зону включаются территории зеленых насаждений общего пользования, зеленые насаждения по берегам р.Гнилуша, на перспективу зона отдыха организуется на территории пруда, расположенного выше по течению реки.

- 4.4.Поселок Донлесхоз

Развивается как рабочий поселок при лесничестве.

На расчетный срок предусмотрено сохранение сложившийся планировочной структуры. Наибольшее развитие получат объекты рекреации.

- Общественный центр

Поселок имеет сформировавшийся общественный центр. Он включает административное здание конторы лесничества, предприятия обслуживания, детский сад, здесь находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На расчетный срок предусмотрено размещение в зоне общественного центра объектов обслуживания населения,общественного питания, туристического центра и объектов обслуживающих его.

- Жилая зона

Жилая зона формируется на основе существующих территорий жилой застройки, представленной двухквартирными жилыми домами с участками.

На расчетный срок размещение жилой застройки предусмотрено на свободных участках на существующих территориях жилой застройки. На перспективу предусмотрено ограниченное развитие на северо-востоке на свободных территориях.

- Деловая и производственная зона

Деловая и производственная зона формируются на основе территорий существующих производственных предприятий:

- Конторы лесничества

- Базы техники и др.

- Зона объектов образования

Зона объектов образования включает территорию техникума. Предусмотрено благоустройство данной территории.

Предполагается размещение гостиницы, туристического центра, реконструкции существующей здесь базы скалолазания.

- Рекреационная зона

Рекреационная зона включает территории высокой ландшафтной ценности-Бирючья балка, Бирючий пруд, территории зеленых насаждений общего пользования. Необходимо благоустройство этих территорий, создание соответствующей инфраструктуры зоны отдыха, автостоянок, предприятий общественного питания, устройство охраняемого пляжа с необходимым оборудованием.

- 4.5.Хутор Пушкин

Населенный пункт расположен на р.Аюта, западнее М-4.

Развитие населенного пункта предполагается в восточном и северно-восточном направлениях. Сложившаяся планировочная структура сохраняется.

- Жилая зона

Жилая зона будет развиваться в северо-восточном направлении на имеющихся свободных территориях в жилой застройке. Предполагается индивидуальная застройка с участками. Резервы развития – на северо-востоке населенного пункта.

- Зона общественного центра

Зона общественного центра выделяется в восточной части поселка. Здесь размещаются предприятия обслуживания и торговли, ДДУ.

- Производственная зона

Производственная зона выделяется на основе территорий существующих предприятий и на юге, где выделяется зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Рекреационная зона

Рекреационная зона будет представлена зелеными насаждениями общего пользования на основе благоустройства зеленых массивов на берегу реки.

Предусмотрена реконструкция местных автодорог, которые обеспечат связь с г.Красный Сулин, г.Шахты, помимоМ-4.

Изменение границ населенных пунктов

| Пролетарское СП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во чел, сущ | Кол-во чел, проект | Сущ. Площади с/п ,га | Проект площади с/п,га | Увеличение площади за счет земель предположительно сельскохозяйственного назначения не состоящих на кадастровом учете |
| Х. Пролетарка | 1075 | 2500 | 160,6 | 193 | Земельный участок S=32,4 Га - образован из земель в южной части кадастрового квартала 61:18:0600013, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Пролетарское с/п, граничит с участками - :418, :293, |
| С. Прохоровка | 531 | 570 | 149,7 | 182 | Земельный участок S=32,4 Га - образован из земель в восточной части кадастрового квартала 61:18:0600013, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Пролетарское с/п, граничит с участками - :430, :268, |
| Х. Малая Гнилуша | 483 | 520 | 61,15 | 94,5 | Земельный участок S=33,35 Га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600013, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Пролетарское с/п, граничит с участками - :36, :225, |
| Пос. Донлесхоз | 207 | 220 | 28,4 | 37,4 | Земельный участок S=9 Га - образован из земель в северной части кадастрового квартала 61:18:0600016, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Пролетарское с/п, граничит с участком - :39 |
| Х. Пушкин | 26 | 30 | 53,19 | 61,1 | Земельный участок S=7,91 Га - образован из земель в северо-западной части кадастрового квартала 61:18:0600022, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Пролетарское с/п, граничит с участками - :222, :502, |
| Итого |  |  | 453,04 | 568 |  |

Территории населенных пунктов увеличиваются в связи с увеличением жилой и общественно-деловой застройки, доведением общественного озеленения до нормативных значений.

# 5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, заказники, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Территория имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную реками Кундрючья, Большая и Малая Гнилуши, Аюта. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

В учебно-опытном хозяйстве «Донлесхоз» действует база для тренировочно-альпинистских групп. Зона территории ФГУ Учлесхоз Донское открыта для посещения.

На р. Кундрючья расположены турбаза, отель  «Ивушка».

Оздоровительный лагерь расположен в п. Донлесхоз.

К рекреационному комплексу относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых. Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения изначально считается выездным, в основном остается на территории агломерации).

Местоположение Пролетарского поселения обуславливает развитие ландшафтно-рекреационной зоны как буферной по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам.

Территория Пролетарского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно-рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территорию ФГУ Учлесхоз Донское, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Кундрючья ,объекты туризма, открытые ландшафты.

Зона размещения коммуникативных центров западнее М-4, обслуживаемых проектируемыми магистралями центрального ядра Шахты - Новошахтинск- Красный Сулин, предполагает возможность размещения оздоровительных и спортивных специализированных учебных центров, ярмарок, коммерческих центров, детского досуга, студенческих центров, торгово-досуговых центров, фитнес-центров, гериатрических объектов, лесопарка, Студенческого спортивного центра, оздоровительных объектов (спортивных объектов со стадионом и игровыми площадками).

Проектным решением предусматривается размещение в зоне центрального ядра к северу от х. Пушкин  крупного спортивного комплекса.

Предусматривается благоустройство рекреационной зоны вдоль р. Кундрючья; организация велодорожек, парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок, что будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, технических видов спорта, спортивного ориентирования, лыжного спорта, биатлона, игровых видов спорта.

Предусмотрено размещение Центров туристской информации, предприятий общественного питания, медпунктов в зонах общественно-деловых в п. Донлесхоз, п. Прохоровка, х. Пролетарка.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая, Змеиной балке Долотинского поселения до г. Красный Сулин. Курганы, и Русский бугор в частности, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены как туристические объекты.

Таким образом, в соответствии с анализом потенциала территории, Пролетарское поселение может выступать как региональный центр местного туризма. Здесь могут быть развиты познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

В сельских поселениях следует предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным комплексом, чтобы площадь озелененных территорий общего пользования соответствовала нормативной величине (в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СП 2.07.01-89*).

Предусматривается использование населенных прибрежных зон водоемов (в соответствии с п 9.14 СП 42.13330.2011). Озелененные территории должны быть благоустроены.

Параметры озеленения населенных пунктов сельского поселения.

Таблица № 5-1

| Населенные пункты | Озеленение, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | Проектное |  |
| Х. Пролетарка | 7,46 | 115,26 |  |
| С. Прохоровка | 1,44 | 33,65 |  |
| Х. Малая Гнилуша | 5,98 | 30,26 |  |
| Пос. Донлесхоз | 0,85 | 10,13 |  |
| Х. Пушкин | 1,61 | 17,91 |  |

Проектные положения генерального плана по озеленению соответствуют нормативам СП 42.13330.2011.

# 6.Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

# Проектные предложения по изменению границ земель даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# 6.1.Предложения по развитию производственной зоны.

# Реорганизация производственной зоны

На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности, нерудных полезных ископаемых. Предприятия угледобывающей отрасли представлены двумя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами: Аютинской и шахтой №10, а также предприятием обрабатывающей промышленности – Первая Нерудная компания. Лесная отрасль представлена ФГУ Учлесхоз «Донское», видную роль играют объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Намечается формирование  на основе территорий существующих производственных зон, и вновь создаваемых предприятий промузлов, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

На территориях закрытой Аютинской шахты после рекультивации намечается формирование деловой зоны, где могут быть размещены предприятия 4-5 класса вредности, предприятия переработки и хранения сельхозпродукции и иные.

Территория шахты №10 после рекультивации войдет в рекреационную зону у х. Прохоровка.

К территории комплекса действующих предприятий южнее х. Малая Гнилуша присоединяется территория восточнее х. Малая Гнилуша.

Территория комплекса предприятий, расположенных у Осиновского карьера, ООО «Солнцедар-Дон» на расчетный срок сохраняется, однако предприятия могут быть перепрофилированы с учетом  инвестиций.

Новый деловой центр будет формироваться в черте х. Пролетарка на основе территорий сельскохозяйственных предприятий, находящихся в резерве.

# 6.2.Предложения по развитию зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров.

Проект учитывает перспективное развитие таких территорий на расчетный срок и на перспективу. Так предусмотрена возможность изменения территории карьеров у х.Малая Гнилуша. Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Намечается озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

На территории сельского поселения  расположен полигон бытовых отходов, санитарно-защитная зона которого озеленяется.

# 6.3.Предложения по развитию зоны сельского хозяйства

Всю территорию Пролетарского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль растениеводство.

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Русь». Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличения площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску и сбыту конкурентоспособной продукции;

4) для реализации сельхозпродукции создаются торгово-деловые зоны и  казачьи рынки.

# 7.Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Пролетарского сельского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории поселения проложены два автобусных пассажирских маршрута. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями недостаточно, поскольку организация съездов на автодороге «М4-Дон» не способствует удобному пересечению, и приводит к значительным перепробегам.

Внешние дороги

Сеть внешних автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения с федеральной автодорогой М4-Дон, которая объединяет большинство транспортных связей Красносулинского района, а также с близлежащими городам: Красный Сулин, Новошахтинск, Шахты. Трасса М4-Дон пересекает Пролетарское сельское поселение в меридиональном направлении на протяжении 23 км.

Перечень и характеристика внешних автомобильных дорог

Таблица 7 - 1

| № | Наименование улиц и дорог | Протяженность (км) | Элементы поперечного профиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезжая часть |  |
|  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
| 1 | М4 Дон | 23 | 21 | асфальт |
| 2 | с. Прохоровка- трасса М4 Дон | 7 | 6 | асфальт |
| 3 | х.МалаяГнилуша- трасса М4 Дон | 7,7 | 6 | асфальт |
| 4 | х.Пролетарка-трасса М4 Дон | 2,3 | 6 | асфальт |
| 5 | пос. Донлесхоз-трасса М4 Дон | 2,5 | 6 | асфальт |
| 6 | х. Пушкин- трасса М4 Дон | 5,3 | 6 | асфальт |

Железнодорожный транспорт в пределах поселения носит транзитный характер. Железнодорожных станций нет.

Внутренний транспорт

В целом, населенные пункты Пролетарского сельского поселения в достаточной степени обеспечены внутренней транспортной инфраструктурой. Однако необходима повсеместная реконструкция дорожного полотна. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Перечень и характеристика внутренних улиц и дорог

Таблица 7 - 2

| № |  | Наименование улиц и дорог |  | Протяженность (км) |  | Элементы поперечного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проезжая часть |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина (м) |  |  | Покрытие |
| х. Пролетарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Мира | 0,3 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Победы | 1,0 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул.Молодежная | 0,25 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Александровская | 0,75 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер. Степной | 0,4 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Советская | 0,9 |  | 6 |  |  | асфальт |  |
|  |  | пер. Мостовой | 0,75 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер. Трудовой | 0,75 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер. Школьный | 0,5 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер.Центральный | 0,8 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер.Комсомольский | 0,8 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер. Балочный | 0,26 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Заречная | 0,55 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Садовая | 0,58 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Зеленая | 0,4 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | ул. Набережная | 0,65 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
|  |  | пер. Колодезный | 0,1 |  | 6 |  |  | грунт. |  |
| х. Малая Гнилуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Солнечная |  |  | 1,6 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Центральная |  |  | 0,7 |  | 6 | асфальт |  |  |
|  | ул. Восточная |  |  | 0,25 |  | 6 | асфальт |  |  |
|  | ул. Новая |  |  | 0,3 |  | 6 | асфальт |  |  |
|  | ул. Степная |  |  | 0,8 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | пер. Береговой |  |  | 0,2 |  | 6 | грунт. |  |  |
| с. Прохоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная |  |  | 1,5 |  | 6 | асфальт. |  |  |
|  | ул. Школьная |  |  | 0,4 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Заречная |  |  | 0,25 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Почтовая |  |  | 0,55 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Шахтерская |  |  | 0,8 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | пер. Кузнечный |  |  | 0,2 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | пер. Балочный |  |  | 0,2 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | пер. Садовый |  |  | 0,3 |  | 6 | грунт. |  |  |
| пос. Донлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лесная |  |  | 0,8 |  | 6 | асфальт. |  |  |
|  | ул. Студенческая |  |  | 0,3 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Прибалочная |  |  | 0,2 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Пионерская |  |  | 0,4 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Цветочная |  |  | 0,4 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Ореховая |  |  | 0,5 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | пер. Зеленый |  |  | 0,2 |  | 6 | грунт. |  |  |
| х. Пушкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная |  |  | 1,5 |  | 6 | грунт. |  |  |
|  | ул. Колхозная |  |  | 0,7 |  | 6 | грунт. |  |  |

Численность автомобильного парка

Таблица 7 - 3

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Юридическим лицам | Физическим лицам (личный) |
| Легковые автомобили | 600 | 2 | 600 |
| Автобусы | 1 | 1 |  |
| Грузовые автомобили | 35 | 14 | 21 |
| Прицепы и полуприцепы | 2 |  | 2 |
| Мототранспорт | 52 |  | 52 |

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов без выезда на автодорогу «М4-Дон».

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги «Украина - Красный Сулин – Усть-Донецк», проходящей по территории сельского поселения, в соответствии со схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации.

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов планируется вести по мере освоения новых территорий.

# 8.Инженерная инфраструктура

8.1.Существующее положение

# 8.1.1.Водоснабжение

В настоящее время источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Пролетарского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется для части застройки х. Малая Гнилуша, подключенного к системе водоснабжения г. Красный Сулин. В с. Прохоровка и п. Донлесхоз проложены водопроводные сети и установлены водозаборные колонки.

В х. Пролетарка, х. Малая Гнилуша, с. Прохоровка, х. Пушкин вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 13,8%.

Удельная норма водопотребления равна 65 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 10,2 км, из них нуждается в замене 9,7 км (95,1%). Общий износ водопроводной системы равен 87%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# 8.1.2.Канализация

В настоящее время централизованная канализация имеется в х. Малая Гнилуша, канализацией обеспечена часть застройки. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, стоки сбрасываются в отстойник.

В остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# 8.1.3.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# 8.1.4.Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Малая Гнилуша и х.Пролетарка. Газоснабжение осуществляется от ГРС Красный Сулин.

# 8.1.5.Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1263,5 тыс. кВт.ч.

# 8.1.6.Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в х. Пролетарка.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание осуществляется в х. Пролетарка.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# 8.1.7.Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории. Сельское поселение пока не охвачено централизованным сбором отходов с использованием контейнеров. Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованные свалки – в т.ч. на свалку возле х. Пролетарка.

# 8.2.Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

## 8.2.1.Водоснабжение

Раздел разработан с учетом требований документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения предлагается:

- для х. Пролетарка использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин (при реализации предложения о снабжении водой г. Красный Сулин и Особой экономической зоны от системы Шахтинско-Донского водопровода – проектирование водоводов от насосной станции в пос. Майском до ОЭЗ и до площадки резервуаров в г. Красный Сулин, реконструкция насосной станции в пос. Майский);

- для х. Малая Гнилуша подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин;

- для с. Прохоровка и п. Донлесхоз на I очередь использовать местные подземные источники, на расчетный срок подключение к Северному водоводу;

- для х.Пушкин использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок подключение к предполагаемым к проектированию водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин от Шахтинско-Донского водопровода.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима доразведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов – с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пролетарка.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения с. Прохоровка, п. Донлесхоз к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут) в южные районы Ростовской области.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 8.2.1 - 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Пролетарского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 8.2.1 - 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 227,6 | 290,9 |
| 2 | с. Прохоровка | 115,9 | 146,1 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 99,7 | 127,8 |
| 4 | П. Донлесхоз | 42,3 | 54,7 |
| 5 | х. Пушкин | 38,7 | 59,0 |
|  | Итого | 524,2 | 678,5 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Зона санитарной охраны

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить гидрогеологические изыскания на подземные воды и утверждение их эксплуатационных запасов. Местоположение проектируемых скважин уточняется на основании данных гидрогеологических изысканий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорные башни: х. Пролетарка;

- резервуары: х. Пролетарка, с. Прохоровка.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов - х.Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Увеличение подачи воды до объемов предусмотренных настоящим проектом в х. Малая Гнилуша.

- Строительство водопроводных сетей.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов).

- Зоны для строительства водонапорных башен и резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## 8.2.2.Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов, КНС генеральным планом не предусматриваются.

## 8.2.3.Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

- Строительство новых локальных источников теплоснабжения для учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием котлов нового поколения

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

## 8.2.4.Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка от ГРС Красный Сулин;

- с. Прохоровка от ГРС Садки;

- х. Пушкин, п. Донлесхоз от ГРС Ясногорка (Таловый).

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 8.2.4 - 1.

Таблица № 8.2.4 - 1

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1875,5 | 2202,7 |
| 2 | с. Прохоровка | 967,2 | 1135,1 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 836,9 | 981,0 |
| 4 | п. Донлесхоз | 345,4 | 409,0 |
| 5 | х. Пушкин | 281,3 | 381,0 |
|  | Итого | 4306,3 | 5109,0 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты-ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин;

- строительство ГРС  «Садки» (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы);

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе; источники тепла, работающие на газовом топливе;

-использование природного газа в качестве топлива для всех теплогенераторов;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## 8.2.5.Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 2.07.018-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 8.2.5 - 1.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица № 8.2.5 -1

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1035,5 | 1102 |
| 2 | с. Прохоровка | 513 | 541,5 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 465,5 | 494 |
| 4 | п. Донлесхоз | 194,8 | 209 |
| 5 | х. Пушкин | 23,8 | 28,5 |
|  | Итого | 2232,6 | 2375,0 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## 8.2.6.Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трассы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# 8.2.7.Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.2.7 - 1.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица 8.2.7 - 1

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 2616 | 3480 |
| 2 | с. Прохоровка | 1296 | 1710 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 1176 | 1560 |
| 4 | п. Донлесхоз | 492 | 660 |
| 5 | х. Пушкин | 75 | 90 |
|  | Итого | 5655 | 7500 |

Для не канализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях. Рекомендуется приобрести мобильную трупосжигательную печь для термического обезвреживания биологических отходов сельскохозяйственных предприятий и частного сектора.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Пролетарского сельского поселения. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка, в 1,0 км северо-восточнее х. Веселый и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и застройкой; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

8.3 Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов

Х. Пролетарка

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат местные источники водоснабжения  - индивидуальные скважины, шахтные колодцы.

Для водоснабжения могут использоваться колодцы:

-ул.Заречная,

пер.Балочный,

ул.Победы (2 колодца).

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 5.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3 - 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обеззараживание отсутствует.

В х. Пролетарка исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения, по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010 г).

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются  подземные воды (местные источники), на расчетный срок предлагается рассмотреть вариант подключения хутора к системе водоснабжения г.Красный Сулин.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из р.Кундрючья.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды  производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Пролетарка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3 – 2, 8.3 – 3, 8.3 – 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3 - 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 1,090 | 149,9 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,160 | 204,2 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 14,9 |  |  | 20,4 |
|  | Итого |  |  | 164,8 |  |  | 224,6 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3 - 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 |  | 4,0 | 50 |  | 4,0 |
| Свиньи | 15 | 60 | 3,0 | 15 | 60 | 3,0 |
| Овцы и козы | 6 | 140 | 0,2 | 6 | 140 | 0,2 |
| Птица | 1 | 15000 | 1,1 | 1 | 15000 | 1,1 |
| Лошади | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 8,3 |  |  | 8,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 162 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (река, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3 - 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 164,8 | 224,6 |
| 2 | Расходы воды для животных | 8,3 | 8,3 |
| 3 | Полив территории и зеленых насаждений общественного использования | 54,5 | 58 |
|  | Итого | 227,6 | 290,9 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство водозабора, насосной станции I подъема водоводов, водопроводных сетей.

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

- Предусмотреть строительство контррезервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Пролетарка приведены в таблице 8.3 - 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица8.3 - 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 1090 | 164,8 | 1160 | 224,6 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Место выпуска сточных вод предусматривается в р. Кундрючья.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3 - 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3 - 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 5,84 | 7,01 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3 - 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3 - 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 12,66 | 15,20 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 1515,8 | 1819,9 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ по трубопроводу диаметром 200 мм подходит к ГРС г. Красный Сулин. От ГРС имеется межпоселковый газопровод к х. Пролетарка.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Красный Сулин. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3 - 8.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3 - 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1090 | 1160 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 327 | 348 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 32,7 | 34,8 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 1515,8 | 1819,9 |
|  | Итого | -//- | 1875,5 | 2202,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3.9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3.9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 1090 | 950 | 1035,5 | 1160 | 950 | 1102 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В хуторе имеется 50 номеров проводной телефонной связи.

Обеспечение связью расчетного числа абонентов телефонной связи будет осуществляться от существующей АТС.

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание осуществляется в центральной части хутора, имеется узел связи.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В х. Пролетарка имеется отделение связи.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку возле х.Пролетарка.

Проектные решения

В х. Пролетарка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.3.10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3.10

| Виды отходов | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 |  | 2616 | 3480 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории хутора имеется открытое кладбище площадью 15000м2,расположенное в 2 км от хутора.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

2. Благоустройство территории, примыкающей к р. Кундрючья и регулирование русла реки.

3.  Организация пруда (в северном направлении от поселка). Водоем может быть образован с помощью небольшой плотины, перегораживающей ручей по дну балки. Пруд предназначен для рекреационных целей и для пожаротушения.

4.  Мероприятия по предотвращению затопления территории.

В основу схемы вертикальной планировки положены принципы:

- обеспечение водоотвода с территорий поверхностным способом;

- обеспечение минимальных объемов земляных работ в строительном производстве;

- сохранение дренирующего действия естественной гидрографической сети.

Проект вертикальной планировки выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству территории, примыкающей к р.Кундрючья: организация поверхностного стока в приречной территории, планировка и укрепление береговых участков, озеленение склонов реки, уборка от мусора и хлама акватории береговой зоны, регулирование стока реки(расчистка русла рек от донных отложений антропогенного характера, дноуглубление).

Благоустройство пруда

Возле пруда намечена зона отдыха для населения.

При устройстве пруда должны быть решены следующие задачи:

- устройство чаши водоема с учетом установленной отметки его зеркала воды;

- определена конструкция укрепления берега;

- устроена береговая и подводная часть пляжа;

- предусмотрены водосливные сооружения (для сохранения отметки зеркала воды на заданном уровне и для осуществления водообмена);

- благоустроена береговая территория.

Для крепления берегов следует ориентироваться на посев трав, одерновку, посадку кустарника.

Для организации пляжа необходимо произвести вертикальную планировку пляжной зоны, подсыпку территории пляжа, расчистку прибрежной акватории и планировку ее дна. Для исключения поступления на территорию пляжа загрязненного поверхностного стока перед пляжем должна быть предусмотрена восточная система, перехватывающая поверхностные воды, поступающие к пляжу с более высоких территорий.

Для предотвращения затопления территорий может предусматриваться берегоукрепление – рекомендуются габионные конструкции.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

- закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

- устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки по типу матрасы-рено,

- укладка сотовых георешеток из пластмассы или геотекстиля,

- укладка противоэрозионных пространственных матов и др.

С. Прохоровка

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села служат подземные воды, часть жителей села обеспечивается привозной водой. Производительность системы водоснабжения – 10м3/сут; объем привозной воды – 36,5 м3/сут.

На территории  села имеется ряд колодцев для водоснабжения:

-ул.Центральная  (3 колодца),

-ул.Школьная,

-пер.Кузнечный,

-ул.Почтовая.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей села осуществляется в соответствии с табл. 8.3.11

Водопотребление жителей

Таблица 8.3.11

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 563 | 48 | 0 | 48 | 515 |

Обеззараживание отсутствует. Вода из водозаборного сооружения насосной станцией 1 подъема, производительностью 8 м3/сут, по трубопроводу поступает в  водонапорную башню конструкции Рожновского (стальная колонна) объемом 25 м.3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 80 мм – 0,5 км;

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм-1 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

В с. Прохоровка исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения,  по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются подземные воды (местные источники), на расчетный срок предлагается рассмотреть вариант подключения к перспективному Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из р.Кундрючья.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в село производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление села Прохоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3.12

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,540 | 74,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,570 | 100,3 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 7,4 |  |  | 10,0 |
|  | Итого |  |  | 81,6 |  |  | 110,3 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3 - 13

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 106 | 5,3 | 50 | 106 | 5,3 |
| Свиньи | 15 | 75 | 1,1 | 15 | 75 | 1,1 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 900 | 0,9 | 1 | 900 | 0,9 |
| Лошади | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 7,3 |  |  | 7,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (река, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3 - 14

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 81,6 | 110,3 |
| 2 | Расходы воды для животных | 7,3 | 7,3 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования | 27 | 28,5 |
|  | Итого | 115,9 | 146,1 |

Существующая схема водоснабжения села максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение мощности водозабора и насосной станции I подъема.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть села.

Для развития водоснабжения села предлагается:

1.Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

2.Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом (при необходимости).

3.Предусмотреть строительство контррезервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в селе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности села.

Проектные решения

В селе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод с. Прохоровка приведены в таблице 8.3 - 15.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3 - 15

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 540 | 81,6 | 570 | 110,3 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки села и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Место выпуска сточных вод предусматривается в б. Угольная.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях села проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3 - 16.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3 - 16

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,04 | 3,65 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3 - 17

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3 - 17

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 6,59 | 7,91 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 789 | 947 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в селе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение села предусматривается от ГРС Садки. В селе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3 - 18.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3 -18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 540 | 570 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 162 | 171 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 16,2 | 17,1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 789 | 947 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 967,2 | 1135,1 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть села работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории села расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения села остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-- 19.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3 - 19

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 540 | 950 | 513 | 570 | 950 | 541,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В селе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В селе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость села от существующей АТС  и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория села охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Село находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях. В с.Прохоровка имеется отделение почтовой связи.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В селе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку.

В селе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В с. Прохоровка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.3 - 20.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3 - 20

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1296 | 1710 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории села имеется открытое  кладбище площадью 15000 м2.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Кундрючья  и регулирование русла реки.

- Мероприятия по предотвращению затопления территории.

Х. Малая Гнилуша

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды, часть жителей поселка обеспечивается индивидуальными колодцами. Производительность системы водоснабжения – 28,8м3/сут.

Централизованное водоснабжение х. М. Гнилуша производится от системы водоснабжения г. Красный Сулин. От насосной станции II подъёма г. Красный Сулин водопровод диаметром 150 мм транспортирует воду в х. М. Гнилуша.

На территории хутора имеется насосная станция II подъёма- производительностью 30 м3/сут. На насосной станции располагается резервуар, объёмом 500 м3. Насосная станция х. М. Гнилуша по водоводу диаметром 100мм подаёт воду на п. Чекмари.

На территории  села имеется ряд колодцев для водоснабжения:

-ул.Степная ,

-ул.Солнечная (2 колодца).

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3 - 21.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3 - 21

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 480 | 192 | 192 | 288 | 0 |

Обеззараживание отсутствует.

Протяженность водопроводных сетей составляет 6 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,5 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,1 км.

- полиэтиленовые трубопроводы  диаметром 100 мм-  0,4 км

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

В х. М. Гнилуша исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения,  по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается подключение хутора к системе централизованного водоснабжения г.Красный Сулин.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения.

Водопотребление х. М. Гнилуша на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3 - 22, 8.3 - 23, 8.3 - 24.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3 - 22

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,490 | 67,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,520 | 91,5 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 6,7 |  |  | 9,2 |
|  | Итого |  |  | 74,1 |  |  | 100,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3 - 23

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Свиньи | 15 | 10 | 0,2 | 15 | 10 | 0,2 |
| Птица | 1 | 960 | 0,9 | 1 | 960 | 0,9 |
| Итого: |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети. Запас воды на противопожарные нужды хранится в резервуаре.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (река, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3 - 24

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 74,1 | 100,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Полив территории зелёных насаждений общего пользования | 24,5 | 26 |
|  | Итого | 99,7 | 127,8 |

Существующая схема водоснабжения  максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение подачи до значений, представленных настоящим проектом.

## Канализация

В настоящее время ряд зданий подключены к централизованной канализации. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, стоки сбрасываются в специальный отстойник. Канализование индивидуальной застройки происходит преимущественно в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. М. Гнилуша приведены в таблице 8.3 - 25.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3 - 25

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 490 | 74,1 | 520 | 100,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

- Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки поселка и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Место выпуска сточных вод предусматривается в р. Гнилуша.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3 - 26.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3 - 26

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,60 | 3,11 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3.27.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3 - 27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 5,64 | 6,74 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 675,2 | 806,9 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ по трубопроводу диаметром 200 мм подходит к ГРС Красный Сулин. От ГРС имеется отвод межпоселкового газопровода к хутору.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС  Красный Сулин. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3 - 28.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3 - 28

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 490 | 520 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 147 | 156 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 14,7 | 15,6 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 675,2 | 806,9 |
|  | Итого | -//- | 836,9 | 981,2 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3 – 29.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3 – 29

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 490 | 950 | 465,5 | 520 | 950 | 494 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

В хуторе установлен таксофон универсальной связи.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях. Однако, на территории хутора отделение связи отсутствует.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку возле хутора Пролетарка.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. М. Гнилуша предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.3 – 30.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3 – 30

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1176 | 1560 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории хутора имеется открытое  кладбище площадью 20000 м2.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

2.Благоустройство территории, примыкающей к реке Б. Гнилуша и регулирование русла реки.

П. Донлесхоз

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка служат подземные воды. В поселке имеется водозаборная скважина и насосная станция I подъема, подающая воду в поселок. Производительность системы водоснабжения – 29,7м3/сут. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 8.3 – 31.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3 – 31

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Водозаборные колонки | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом |  |  |
| 198 | 198 | 0 | 198 | 0 |

Обеззараживание отсутствует. Вода из водозаборного сооружения по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в железобетонную  водонапорную башню объемом 25 м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 1,5 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 1км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются подземные воды (местные источники), на расчетный срок предлагается рассмотреть вариант подключения к перспективному Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения поселка должна охватить всю жилую и общественную застройку. Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из прудов, расположенного на  территории поселка. Пруды используются для целей технического водоснабжения (водопой) и  для сельскохозяйственных нужд.

К водоемам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление поселка Донлесхоз на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3 – 32, 8.3 – 33, 8.3 – 34.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3 – 32

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,205 | 28,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,220 | 38,7 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,8 |  |  | 3,9 |
|  | Итого |  |  | 31,0 |  |  | 42,6 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3 – 33

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Свиньи | 15 | 11 | 0,2 | 15 | 11 | 0,2 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Птица | 1 | 960 | 0,9 | 1 | 960 | 0,9 |
| Итого: |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне.  Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруд, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3 – 34

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 31,0 | 42,6 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общественного использования | 10,2 | 11 |
|  | Итого | 42,3 | 54,7 |

Существующая схема водоснабжения поселка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение мощности водозабора и насосной станции I подъема.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню и  поступает в разводящую сеть поселка.

Для развития водоснабжения поселка предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

- Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в поселке отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

В поселке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод п. Донлесхоз приведены в таблице 8.3 – 35.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3 – 35

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 205 | 31,0 | 220 | 42,6 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки поселка и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Место выпуска сточных вод предусматривается в б. Гремучая.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3 – 36.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3 – 36

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,07 | 1,3 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3 – 37.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3 – 37

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,32 | 2,81 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 277,7 | 336,4 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС  Ясногорка. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3 – 38.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3 – 38

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 205 | 220 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 61,5 | 66,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 6,2 | 6,6 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 277,7 | 336,4 |
|  | Итого | -//- | 345,4 | 409,0 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3 – 39.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3 – 39

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 205 | 950 | 194,8 | 220 | 950 | 209 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В поселке предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В поселке имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость поселка от существующей АТС  и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория поселка охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги. Однако в поселке Донлесхоз отделение связи  отсутствует.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку возле х.Пролетарка.

Проектные решения

В п. Донлесхоз предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.3 – 40.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3 – 40

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 492 | 660 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории поселка имеется открытое кладбище площадью 1000 м2.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Благоустройство пруда.

Х. Пушкин

## Водоснабжение

Существующее положение

Жители хутора обеспечиваются водой из индивидуальных колодцев.

На территории хутора имеется колодец для водоснабжения, расположенный на ул.Колхозная .

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3 – 41.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3 – 41

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |

Обеззараживание отсутствует.

В х. Пушкин исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения, по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства предусматриваются подземные воды (местные источники).

На расчётный срок для водоснабжения х. Пушкин предлагается рассмотреть следующее предложение - подключение к проектируемым водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин.

Для подачи воды в г. Красный Сулин (и к предприятиям проектируемой Особой экономической зоны) ОАО «Ростовский Водоканалпроект» намечает ряд мероприятий, в том числе:

- Ввод в эксплуатацию водовода диаметром 1200мм от насосной станции III подъёма г. Шахты до п. Майский. Водовод предназначен для совместной подачи воды в г.Красный Сулин и г. Новошахтинск. По назначению водовод диаметром 1200 мм (построенный ранее) не используется.

- Проектирование двух водоводов диаметром 800 мм от насосной станции в п. Майском до перевальной точки протяжённостью 20 км ( на первую очередь- один водовод). От колодца подключены два водовода диаметром 500мм (на первую очередь- один водовод) транспортируют воду к водонапорному узлу «ОЭЗ». На площадке предусматривается строительство двух резервуаров объёмом по 500м3 каждый.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую застройку. Наружное противопожарное водоснабжение  в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» можно не предусматривать.

Однако,в генеральном плане предлагается противопожарное водоснабжение из пруда, расположенного на западе хутора и из реки Аюта. К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление х. Пушкин на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3 – 42, 8.3 – 43, 8.3 – 44.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3 – 42

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,25 | 34,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,30 | 52,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,4 |  |  | 5,3 |
|  | Итого |  |  | 37,8 |  |  | 58,1 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3 – 43

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Свиньи | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0,3 | 6 | 0 | 0,3 |
| Птица | 1 | 580 | 0,6 | 1 | 580 | 0,6 |
| Итого: |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруд, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3 – 44

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 37,8 | 58,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,9 | 0,9 |
|  | Итого | 38,7 | 59,0 |

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Пушкин приведены в таблице 8.3 – 45.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3 – 45

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 25 | 37,8 | 30 | 58,1 |

Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Место выпуска сточных вод предусматривается в б. Ахта.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3 – 46.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3 – 46

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,05 | 1,43 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3 – 47.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3 – 47

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,28 | 3,10 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 273,0 | 371,1 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС  Ясногорка. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3 – 48.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3 – 48

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 25 | 30 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 7,5 | 9,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,8 | 0,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 273,0 | 371,1 |
|  | Итого | -//- | 281,3 | 381,0 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3 – 49.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3 – 49

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 25 | 950 | 23,8 | 30 | 950 | 28,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость хутора от существующей АТС и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать на эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку возле х.Пролетарка.

Проектные решения

В х. Пушкин предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.3 – 50.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3 – 50

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 75 | 90 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории хутора имеется открытое  кладбище площадью 900 м2.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Благоустройство территории, примыкающей к р.Аюта.

- Мероприятия по заболоченной территории.

- Благоустройство пруда.

# 9.Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»,а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений.

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировочные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих зеленых насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон и создание новых развитых рекреационных территорий – рекреационная зона у х.Прохоровка (на рекультивируемой территории закрытой шахты №10), деловая зона (на рекультивируемой территории закрытой шахты «Аютинская»).

- Воздушная среда

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт и производственные предприятия.

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично - от объектов промышленного назначения.

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонн.

По данным администрации Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются:

- печное отопление;

- предприятия.

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- железная дорога Ростов-на-Дону – Москва;

- автодорога М-4;

- предлагаемая генпланом автодорога, связывающая Ростовскую область и Украину.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья, Аюта, Гнилуша.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения).

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

- Водные ресурсы

- Поверхностные воды

Основными водными объектами на территории являются реки Кундрючья, Гнилуша, Аюта. Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Формирование химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических условий, за счет функционирования всей водосборной площади реки, питания подземных вод и техногенной нагрузки. Последняя формируется за счет разнообразной деятельности на территории всего речного бассейна и непосредственно на речном стволе, а также за счет притока загрязняющих вод с выше расположенных территорий и определяется поступлением загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с территории, определенное влияние оказывает затопление шахт.

Река Кундрючья

Река Кундрючья относится к наиболее загрязненным притокам Северного Донца (является трансграничным водотоком). После закрытия шахт в связи с реструктуризацией угольной промышленности за период 1994-2004 гг (было закрыто 16 угольных шахт) зафиксировано загрязнение речной акватории района.

В реку Кундрючья попадают некачественно очищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Гидрохимический состав поверхностных вод реки Кундрючья, выполненный в 2010 г ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» показал следующее.

Значения водородного показателя (рН) регистрировались в диапазоне 7,00 – 8,40, с уклоном в сторону щелочной реакции среды.

Содержание растворенного в воде кислорода – 7,68 мгО2/дм3.

Величина БПК5 – 2,4 ПДК, ХПК – 3,2 ПДК, минерализации – 3,0 ПДК, концентрация сульфатов – 15,5 ПДК, железа общего – 1,3 ПДК, соединений меди – 1,8 ПДК, фенольных соединений – 1,9 ПДК, нитратного азота – 2,1 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 ПДК, марганца – 2,4 ПДК.

Загрязнение аммонийным и нитратным азотом, соединениями цинка, в среднем в воде притоков не превышало предельно допустимого уровня. Хлорорганические пестициды не обнаружены.

Критическими показателями являются сульфатные ионы.

Величина УКИЗВ составила 5,43. Вода по качеству осталась в пределах 4 «Б» класса и оценивается как «грязная».

Данные контроля качества воды водных объектов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям показали: р. Кундрючья относится к водным объектам с высокой степенью бактериологического загрязнения, согласно гигиенической классификации водных объектов. Индекс загрязнения – 2.

Река Гнилуша

В июле 2008 года ЗАО «НТЦ «Полином»» проводилось физико-химическое и бактериологическое исследование природных вод в реке Большая Гнилуша, в районе Ворошиловского водохранилища, и в месте слияния рек Большая Гнилуша и кундрючья под железнодорожными мостами). Во всех пробах обнаружено избыточное содержание сульфатов 3 ПДК, избыточное содержание ионов кальция и магния: кальция (50 ПДК), магния (3 ПДК). Превышение содержания взвешенных веществ составляет до 50 ПДК.

По данным Ростоблкомприроды вода в реке Большая Гнилуша классифицируется также как «грязная».

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- рекреационная зона у х.Прохоровка (на рекультивируемой территории шахты № 10);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов.

- Подземные воды

Население для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев.

Для определения качества питьевой воды из водопроводных систем отбираются пробы воды на исследование микробиологических и санитарно-эпидемиологических показателей.

Результаты физико-химических исследований качества воды в сельском поселении не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения по таким показателям как взвешенные вещества, сульфаты, сухой остаток, общая жесткость» и требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- подключение к групповым водопроводам;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

- Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

- Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Кундрючья составляет 200 м, для р. Гнилуша, р.Аюта – 100м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др,. в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в их борьбе с водной эрозией.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Таблица № 9-1

| Название водоема | Водоохранная зона,м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- |
| р. Кундрючья | 200 | 30-50 |
| р. Большая Гнилуша | 100 | 30-50 |
| р. Аюта | 100 | 30-50 |
| Ручьи (балки) | 50 | 50 |
| Пруды (балочные пруды) площадью менее 0,5 км2 | 0 | 0 |

Безопасность гидротехнических сооружений

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам - Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Необходимо определить собственников всех ГТС на территориях и предусмотреть капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

- Перечень ГТС Пролетарского сельского поселения

| № п/п | № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) |  |  | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 1 | 1818035 | пруд русловый | Кундрючья | балка Гнилуша | 9 км от устья | 2,5 км СЗ х. Малая Гнилуша | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение |  |  | неорганизованный отдых, водопой | 0,2 | 9,0 | 8 | опасный | в случае разрушения ГТС вода попадёт в нижерасположенный пруд по балке Гнилуша |
| 2 | 1818036 | пруд балочный | Кундрючья | балка Гнилуша - правый отрог балка без названия | 3 км от устья | 3,2 км СЗ х. Малая Гнилуша | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение |  |  | водопой скота | 0,09 | 4,0 | - | пониженный | в случае разрушения ГТС вода попадёт в нижерасположенный пруд по балке Гнилуша |
| 3 | 1818037 | пруд русловый | Кундрючья | балка Гнилуша | 7 км от устья | 0,5 км СЗ х. Малая Гнилуша | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | неорганизованный отдых, водопой скота | 0,19 | 6,0 | 6 | опасный | в случае разрушения каскадаГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадут расположенные в пойме жилые дома х.Малая Гнилуша |
| 4 | 1818038 | водохранилище русловое | Кундрючья | река Гнилуша | 4 км от устья | 2 км Ю х. Малая Гнилуша | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | администрация Красносулинского района | администрация Красносулинского района | неорганизованный отдых, рыборазведение | 1,30 | 32,0 | 9,1 | опасный | в случае разрушения ГТС в зону затопления волной прорыва попадает автодорога на карьер |
| 5 | 1818040 | водохранилище русловое "Прохоровское" | Кундрючья | река Кундрючья | 148,5 км от устья | 1 км ЮЗ х. Прохоровка | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | Шахтинская ТЭЦ | Шахтинская ТЭЦ | компенсация потерь воды в прудах-охладителях Шахтинской ТЭЦ | 2,68 | 100,00 | нет воды | проран | в случае разрушения ГТС возможен подъём уровня воды в р. Кундрючья, подтопление домовладений и огородов в пойменной части х.Прохоровка |
| 6 | 1818042 | пруд балочный | Кундрючья | балка Осиновая -балка Водяная | 4,1 км от устья | 3,5 км СВ г. Зверево | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение |  |  | хоз.нужды | 0,02 | 1,3 | 5,6 | опасный | потенциально не опасен |
| 7 | 1818043 | пруд балочный | Кундрючья | балка Осиновая | 15 км от устья | 2 км ЮВ х. Малое Зверево | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | администрация Красносулинского района | администрация Красносулинского района | неорганизованный отдых | 0,55 | 18,0 | 8,0 | опасный | в случае разрушения ГТС в зону затопления волной прорыва попадают низкорасположенные домовладения и приусадебные участки х. Русско-Прохоровский, и вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Осиновая |
| 8 | 1818044 | пруд балочный | Кундрючья | балка Осиновая -балка Трактирная | 4,4 км от устья | южная окраина х. Михайловка | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | оформление | ОАО "ПТФ Красносулинская" | переезд, водопой скота | 56 тыс.м3 | 3,7 | 5,93 | опасный | в случае разрушения вода поступит в нижерасположенный пруд по балке |
| 9 | 1818045 | пруд балочный | Кундрючья | балка Осиновая -балка Трактирная | 2,3 км от устья | 1,5 км СВ х. Русско-Прохоровский | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение |  |  | противоэрозионное, неорганизованный отдых, водопой | 0,23 | 7,0 | 9,0 | опасный | в случае разрушения ГТС в зону затопления волной прорыва попадают низкорасположенные домовладения и приусадебные участки х. Русско-Прохоровский и автодорога на г. Зверево, далее вода поступит в нижерасположенный пруд по б. Осиновая |
| 10 | 1818046 | пруд балочный | Кундрючья | балка Осиновая | 7 км от устья | 2 км СВ х. Малая Гнилуша | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | администрация Красносулинского района | администрация Красносулинского района | по проекту-орошение, фактически-рыборазведение | 0,95 | 28,0 | 8,3 | опасный | в случае разрушения ГТС в зону затопления волной прорыва попадает автомагистраль "Дон" с кап.водосбросом |
| 11 | 1718070 | пруд русловый | Тузлов | река Грушевка – река Аюта | 43,4 км от устья | ЮЗ окраина п. Пушкин | Красносулинский район Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | нужды дачного поселка | 0,037 | 1,9 | - | опасный | в случае разрушения вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Аюта |
| 12 | 1718071 | пруд русловый | Тузлов | река Грушевка – река Аюта | 42,2 км от устья | 1,3 км ЮЗ п. Пушкин | Красносулинский район | бесхозяйное | бесхозяйное | рыборазведение | 92 тыс.м3 | 1,4 | - | опасный | в случае разрушения вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Аюта |
| 13 | 1718072 | пруд балочный | Тузлов | река Грушевка – река Аюта – Криничная Балка | 3,2 км от устья | 3,5 км СЗ п. Пушкин | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | неорганизованный отдых | 0,0168 | 1,2 | - | пониженный | потенциально не опасен |
| 14 | 1718073 | пруд русловый | Тузлов | река Грушевка – река Аюта | 40,9 км от устья | 1,9 км В п. Таловый | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | не используется | 0,0279 | 2,6 | - | опасный | потенциально не опасен |
| 15 | 1718074 | пруд балочный | Тузлов | река Грушевка – река Аюта – б. Таловая | 6,6 км от устья | 3,5 км ЮВ п. Юбилейный | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | рекреация (рыбная ловля) | 0,045 | 2,1 | - | опасный | потенциально не опасен |
| 16 | 1718075 | пруд балочный | Тузлов | река Грушевка – река Аюта – б. Терновая | 1,3 км от устья | 2,1 км СЗ п. Таловый | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | не используется | 0,03 | 1,1 | - | опасный | потенциально не опасен |
| 17 | 1718077 | пруд балочный | Тузлов | река Грушевка – река Аюта – б. Медвежья – б. Будковая | 1,5 км от устья | 6,7 км СЗ п. Первомайка | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | не используется | 0,03 | 1,05 | - | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке |
| 18 | 1718079 | пруд русловый | Тузлов | река Грушевка – река Аюта | 31,3 км от устья | 4,8 км СЗ п. Первомайка | Красносулинский район | Пролетарское сельское поселение | Пролетарское сельское поселение | не используется | 0,1 | 5,6 | - | опасный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд |

- Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Пролетарское сельское поселение находится в зоне влияния г.Красный Сулин. Исследования почвы проводились и на территории производств. Отходы добычи угля и обогащения хранятся в породных отвалах. На территории города, прилегающих землях расположено 8 отвалов. ЦСЭМ ВД отбирал пробы почвогрунтов на микроэлементный лабораторный анализ у породных отвалов шахты № 56 КСШУ для оценки загрязненности почв токсичными элементами. Пробы отбирались в стометровой зоне вокруг породных отвалов сеткой 30х30 м вблизи жилья и 100х100 м вдали от жилья, с привязкой точек отбора прибором GPS Garmin. Отобранные пробы анализировались в лаборатории с определением валовых содержаний токсичных микроэлементов: V, Cd, Co,  Mn, Cu,  Ni,  Pb,  Ti, Cr, Zn. Предварительный анализ полученных результатов показывает, что 18,5% содержаний микроэлементов превысили ОДК (ориентировочно допустимые концентрации в мг/кг). Полученные результаты свидетельствуют, что загрязнителями почв и грунтов на площади в радиусе 100 м от основания породных отвалов являются: Cd – 2,0%,  Cu – 2,4%,  Ni – 2,4%,  Pb – 5,4%,  Zn – 6,3%. Работы по исследованию почвогрунтов на горных отводах ликвидируемых шахт предполагалось продолжить с последующим созданием литохимических карт загрязнения.

Замеры показывают, что на территорию Пролетарского сельского поселения значительного влияния г.Красный Сулин не окажет.

На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, неудовлетворительная санитарная очистка территории.

Твердые бытовые отходы накапливаются на свалках сельского поселения. Свалки несанкционированные, нуждаются в рекультивации, т.к. в атмосферу выделяются газообразные продукты распада, а образующийся фильтрат проникает в нижерасположенные слои почвы.

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- рекультивация территории шахты Аютинская (для развития деловой зоны возле х. Пушкин);

- рекультивация территории бывшей шахты № 10 (для создания рекреационной зоны у х. Прохоровка).

Полигон ТБО

На территории Пролетарского сельского поселения предусматривается межмуниципальный полигон ТБО.

Участок рекультивирован в 2002 году, территория частично рекультивирована техногенными отложениями различного происхождения (обломками неотработанных пород карьера и различными привозными отложениями от разработки угольных шахт: углистый сланец, уголь, обожженная порода, зачастую строительный мусор и т.д.), часть участка заросла древесно-кустарной растительностью.

Проектная документация на строительство межмуниципального полигона в Красносулинском районе разработана ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2008 г (г. Москва).

Земельный участок отведен под строительство межмуниципального полигона ТБО на основании «Акта выбора и обследования земельного участка под строительство межмуниципального полигона ТБО на землях Красносулинского района Ростовской области», утвержденного постановлением Главы администрации Красносулинского района от 02.10.2008 г. № 626. Границы земельного участка согласованы письмом Управления Росприроднадзора по Ростовской области от 23.09.2008 г № 07/3196 «О согласовании места размещения муниципального полигона ТБО на землях Красносулинского района».

Проектом предусмотрены мероприятия по охране земель, геологической среды, подземных поверхностных вод в период строительства и эксплуатации полигона:

- устройство противофильтрационного экрана в основании участков складирования и на внутренних откосах;

- установка колодцев фильтрата на каждом участке складирования;

- специальная схема складирования отходов, предусматривающая дренаж биогаза.

- Физические факторы

- Шумовая обстановка

Шум является постоянным компонентом любой урбанизированной среды, поэтому его относят к наиболее агрессивным техногенным факторам, так как он обладает обширной эмиссионной сферой, круглосуточным временем воздействия, трудно экранируется.

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

На территории сельского поселения шумовое загрязнение формируется из следующих факторов:

- автомобильный транспорт;

- внутриквартирный шум от хозяйственной деятельности;

- шум от коммунальных предприятий.

В системе поселения могут быть выявлены особые источники шума. К числу их относится железная дорога.

Шум от железнодорожного транспорта характеризуется высокими уровнями (80-115 дБ).

Однако жилая застройка удалена от железнодорожной линии и не попадает в зону акустического дискомфорта.

Для снижения шума предлагается:

- снижение уровня шума в жилых помещениях, окна которых выходят на железнодорожную линию, производить за счет дополнительной звукоизоляции оконных проемов (уплотняющие прокладки, тройное остекление и т.д.);

- территориальный разрыв между железнодорожными путями и линией застройки рекомендуется озеленить, то есть организовать шумозащитные полосы зеленых насаждений;

- железная дорога (источник шума находится чаще всего на уровне рельса) надежно перекрывается шумозащитными экранами на отдельных участках.

- Электромагнитное воздействие

Электромагнитное излучение относится к физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма. В отличие от других факторов окружающей среды электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

- Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 2010г. уровень естественного гамма – фона на открытой местности  не превышает нормативных дозовых значений и составил 0,1 мкЗв/час.

Снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли

На территории Пролетарского сельского поселения в результате ликвидации убыточных шахт отмечаются следующие техногенные явления:

- угрожающие зоны газовыделения;

- породные отвалы;

- провалоопасные зоны.

Указанные негативные процессы отмечаются в районе шахты №10 ШУ «Калиновское», шахты №57 и шахты №3 ШУ «Красносулинское», также в районе шахты № 4 ШУ «Красносулинское».

Шахта №57 затапливалась автономно, выхода шахтной воды на поверхность за время.наблюдений не отмечено; предположительно отмечается дренаж шахтных вод по покровным отложениям в русло реки Кундрючья.

#### Выход опасных газов на дневную поверхность

Наиболее масштабным и опасным явлением является выход на дневную поверхность опасных газов.

Вода, при затоплении отработанного пространства, выдавливает на дневную поверхность из пустот по трещинам, тектоническим нарушениям, геологоразведочным скважинам, стволам и шурфам газо-воздушную смесь, состоящую из опасных концентраций метана, диоксида углерода, пониженного содержания кислорода (СН4>1,0%, СО2>0,5%, О2<17%).

При выходе вредных газов на дневную поверхность, создаётся угроза их проникновения в подвалы жилых домов и промышленно-административных зданий, а также в заглубленные сооружения различного назначения, создавая опасность для жизнедеятельности населения.

В соответствии с «Инструкцией о порядке контроля за выделением газов на дневную поверхность при ликвидации (консервации) шахт», Кемерово, 1998 г.:

- к угрожаемым участкам относятся площади, в пределах которых не регистрировались выделения вредных газов, но имеются источники и потенциальные пути их выделения на поверхности при ликвидации шахт;

- к опасным участкам относятся площади, в пределах которых обнаружены выделения вредных газов при работе или ликвидации шахты.

#### Нарушенные земли

На территории присутствует два типа нарушения земель, вызванного шахтной добычей:

  - проседания поверхности над подземными выработками;

  - размещение на поверхности отвалов, образующихся при добыче и первичной переработке угля.

а) Проседание поверхности над подземными выработками

Процесс выбора полезного ископаемого из нижележащих толщ горных пород приводит к вертикальному смещению земной поверхности, сопровождающемуся горизонтальными смещениями, механизм которых весьма сложен. (По мере совершенствования методов ведения подземных работ это явление отнюдь не снижается и остается острой проблемой во всех угольных мировых бассейнах). Основным последствием перемещения горных масс явилось образование на площади горных отводов шахт мульд оседания, что влечет за собой деформацию сооружений, изменение гидрологической и гидрогеологической обстановки.

При обводнении (затоплении) выработанного пространства шахт происходит размывание и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие - образование провалов. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства, а так же у вскрывающих горных выработок - вертикальных и наклонных стволов, шурфом и технологических скважин преимущественно вентиляционных.

В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов отведения от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» и методическим руководством «О порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и ликвидации пустот на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса», Москва, Шахты 2007г, к провалоопасным относятся площади (зоны), где возможен выход провалов на поверхность от очистных и подготовительных выработок, в том числе при отсутствии подтверждающей маркшейдерской документации, способы ликвидации вскрывающих выработок неизвестны и документально не зафиксированы.

Просадочные зоны при увлажнении (при высоком уровне грунтовых вод) характеризуются необратимым изменением структуры. Эти явления обуславливают неравномерную осадку сооружений, образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения зданий и сооружений.

При застройке в районах распространения провалоопасных зон вблизи просадочных территорий освоение возможно только при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. При реконструкции уже построенных зданий во избежание появления деформаций в ряде случаев необходимо предусмотреть превентивное усиление здания в зоне риска (Исследования В.М.Улицкого, г.С.Петербург).

б) Влияние отвалов на экологическое состояние

Важной проблемой является наличие породных отвалов, выводящих из хозяйственного использования значительные территории (в отвалах хранятся отходы добычи угля и обогащения).

Существующие отвалы являются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, тория 222, калия 400), а также целого комплекса токсичных элементов. Концентрация радионуклидов увеличивает мощность экспозиционной дозы до 20 мкР/ч, что дает основание отнести породные отвалы к источникам возможного радиоактивного облучения.

Особую опасность в этом отношении представляют горящие породные отвалы, расположенные вблизи жилых зданий, при этом в результате химических процессов возрастает концентрация радионуклидов (материалы ООО «ИНГЕО»). Кроме того, в породных отвалах содержится большое количество тяжелых металлов.

В результате пыления, горения породных отвалов в атмосфере города накапливается выше нормы взвешенных веществ и газообразных веществ. По отдельным ингредиентам их количество превышает предельно допустимые концентрации в пять, шесть и более раз.

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых и талых вод наблюдается миграция в грунты  токсичных компонентов в количествах, в десятки и сотни раз превышающих ПДК.

Как правило, складирование горной массы на отвалах происходило не организованно и произвольно, без выполнения основных мероприятий отвалообразования, т.е. формирование отвала осуществлялось не послойно, без уплотнения породы и устройства послойной глиняной изоляции, что впоследствии стало причиной возникновения очагов самовозгорания угля, привело к образованию пустот и провалов с их заполнением сточными кислотосодержащими водами. При наличии конусообразной формы отвалов без устройства нагорных водоотводных канав отвалы стали условием неорганизованного сброса сточных вод на рельеф местности.

Все горящие отвалы должны быть потушены (горение отвальных масс инициирует значительное запыление воздуха, через характерные для очагов горения газовыводящие каналы в виде небольших трещин и отверстий происходит выделение газа в ряде случае имеющего токсичные компоненты).

Предусматривается выполнение отдельных рабочих проектов тушения породных отвалов и их рекультивация.

Для тушения отвалов предлагается разработчиками проектов использовать щелочную среду – известковую суспензию (возможно применение глинистой суспензии). При отработке отвальной породной массы известковой суспензий образуется карбонат кальция, гипс и другие кальцийсодержащие соединения, снижающие температуру пород при горении, а также создающие на поверхности отвала защитный слой. При необходимости для нагнетания известковой суспензии используются инъекторы (длиной 2,5-3 м), такая схема тушения позволяет наиболее эффективно подавить существующие очаги горения и предотвратить возникновение рецидивных очагов.

Предусматриваются мероприятия против рецидивного самовозгорания отвалов – обработка поверхности отвала 5%-й известковой суспензией.

После завершения работ по тушению отвалов отвалы рекультивируются. Технологические решения и проекты организации работ по технической рекультивации  породных отвалов принимаются разработчиками в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», ВНИИОСуголь, 1991, в соответствии с Инструкцией о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами (РД-07-291-99) и с рекомендациями разработанными ФГУП ВНИМИ (Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела ВНИИМИ, Северо-Кавказское представительство ВНИИМИ).

При рекультивации породных отвалов решается основная задача – переформирование отвала (при необходимости) и его консервация для прекращения отрицательного влияния на природную среду.

Устойчивость отвала зависит от величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать отвал в достаточно стабильном состоянии.

Повысить устойчивость отвалов можно следующими способами:

  - уменьшением крутизны;

  - укреплением поверхности;

  - отводом поверхностных вод.

Укрепление поверхности необходимо для защиты наклонной части отвала от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра.

Переформирование отвалов выполняется, как правило, путем послойного его понижения (срезания и перемещения оставшейся породы). Осуществляется выполаживание склонов. В ряде случаев намечается террасированное выполаживание откосов. При этом предусматриваются меры по предупреждению эрозионных процессов. По завершению работ поверхность отвала покрывается глиной, уплотняется.

Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от потоков поверхностных вод, стекающих с откосов по контуру защитной зоны, рекомендуется отсыпать  дамбу (высотой до 2м).

Для отведения поверхностных сточных вод от подножия породных отвалов намечаются по контуру отвалов водоотводные (нагорные) канавы, таким образом ликвидируется дренаж этих вод через породы отвала, их загрязнение вредными веществами, а также  ликвидируется возможный контакт грунтовых вод (в периоды их подъема). Отводимые сточные воды пропускаются через песчано-гравийный слой фильтрующей траншеи и направляются в имеющиеся коллекторы шахтных вод или сбрасываются в подземные выработки через специально пробуренные скважины.

По завершении технологической рекультивации осуществляется биологическая рекультивация, покрытие плодородным слоем почвы и озеленение территории.

Для горящих породных отвалов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Для негорящих отвалов защитная зона определяется расчетом. В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (Федеральный горный и промышленный надзор России, М., 1997 г.) ширина механической защитной зоны отвала в плане рассчитывается по формуле В=2,5Н-50, м,

Где Н- разность высотных отметок между верхней и нижней точками откоса, м.

При разности высотных отметок от 10 до 28 м ширина механической защитной зоны постоянна и равна 20 м.

Для негорящих недействующих породных отвалов с углами откосов не более 36° (и коэффициентом запаса устойчивости откосов не ниже 1,3) при условии, что после остановки или тушения прошло не менее трех лет, механическая защитная зона может быть уменьшена. (Решение об уменьшении размера механической защитной зоны принимается специальной комиссией и оформляется актом).

Территории, на которых размещаются шахтные отходы, представляют собой опустошенный и неприглядный ландшафт, нуждающийся в рекультивации. Мелкие выработки на естественных обнажениях продуктивных толщ, которые велись на ранних стадиях угледобычи, обусловили возникновение нарушенных земель с небольшими амплитудами рельефа и узко локализованными просадками, большинство этих нарушений впоследствии было закрыто растительным покровом. По мере смещения разработок вниз, расширения шахтных выработок и увеличения глубины добычи нарушения земель становились все значительнее по площади и амплитуде. В результате закрытия шахт к отвалам добавились заброшенные шахтные сооружения, недействующие узкоколейки и т.д.

На территории застройки выполняется рекультивация нарушенных земель.

Рекультивации подлежат: породные отвалы, земли под разрушенными зданиями и сооружениями, подъездными автомобильными и железными дорогами, отстойниками, прудами, резервуарами, а также земли заваленные углеродной массой.

Проектирование и застройка на отработанных углеопасных площадях возможна в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 и «Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях» (часть П) при условии согласования с органами Госгортехнадзора.

Для градостроительного использования нарушенных земель предусматривается:

- При строительстве или реконструкции вблизи нарушенных территорий необходимо:

а) предпроектное инженерное обследование объекта, попадающего в зону возможного риска;

б) прогноз возможных деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуатации;

в) геоэкологический мониторинг на стадии строительных работ;

г) при необходимости превентивное усиление конструкций сооружения и грунтов в их основании.

- При рекультивации породных отвалов предусматриваются следующие направления:

а) основное направление – лесная рекультивация, устройство зеленых зон;

б) использование породной массы в обрабатывающей промышленности.

- Территории бывших шахт намечаются для использования:

а) в целях  размещения элементов инфраструктуры;

б) как озелененные территории.

Основные мероприятия приведены в таблице 9 - 1.

Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

Таблица 9 - 1

| Вид нарушений | Характеристика мероприятий по инженерной подготовке территории |
| --- | --- |
| Шахтные отвалы | Ликвидация, полная разработка с перемещением породы, озеленение. Переформирование профиля и откосов, укрепление откосов, озеленение. Укрепление откосов, озеленение |
| Провалы поверхности вследствие шахтных выработок | Укрепление крыши для размещения объектов коммунального хозяйства, автосервис и т.д. Засыпка пустот, в том числе породой терриконов |

# 10 Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения:

- Реконструкция автодороги М-4

- Газопровод.

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- строительство автодороги М-4-  Украина.

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Красносулинский металлургический комбинат

- Автодорога и автомобильная развязка на Горный

- Сеть автодорог Красный Сулин - Новошахтинск-Шахты

- Развитие системы коммуникативных общественных центров

- Объекты рекреации и спортивные сооружения

- Объекты инженерной инфраструктуры

# 11 I очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Пролетарского сельского поселения составит 2350 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 58,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 0,73 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 24,9 м2 на человека.

Из объектов  системы социального сервиса намечено строительство центров местного обслуживания в х. Пролетарка на левом берегу р. Кундрючьей Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит  около 5 тыс. м3.

Из объектов  рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в поселке Донлесхоз, система коммуникативных центов обслуживания,  логистические комплексы.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на  I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Пролетарском  сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 21  млн.рублей

0,73 т.м2 х 28,7 т.руб. = 21 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб. метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 6 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица 10 - 1

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 730м2 общей площади | 28,7 | 21 | 8,9 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 25,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 20,3 | 8,6 |
| 4 | Итого: |  |  | 101,3 | 43,1 |

12 Проект плана реализации генерального плана Пролетарского сельского поселения

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь и расчетный срок. Задачами плана реализации являются:

- предложения по составу Правил землепользования и застройки для включения в решение о подготовке Правил землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

- жилой фонд,

- культурно-бытовое обслуживание,

- определение ориентировочной  стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления   инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения

Решение о подготовке Правил землепользования и застройки утверждается главой  администрации сельского поселения и служит основанием для разработки этого документа.

Правила землепользования и застройки включают в себя следующие разделы:

Часть1. Порядок применения Правил землепользования и застройки

Общие положения,

Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления,

Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории органами местного самоуправления,

Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами,

Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки,

Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,

Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Часть II Карта градостроительного зонирования

Виды территориальных зон и порядок их установления,

Часть III Градостроительные регламенты

- Градостроительные регламенты территориальных зон,

- Жилые зоны,

- Общественно-деловые зоны,

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- Зоны сельскохозяйственного использования,

- Рекреационные зоны,

- Зоны специального назначения,

- Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории,

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

Расчетная продолжительность строительства жилых зданий

Таблица 12 - 1

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 13. Основные технико–экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 24529,09 | 24529,09 | 24529,09 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 19572,65 | 19279,39 | 18028,39 |
| 3 | Земли населенных пунктов |  | га | 453,04 | 568 | 568 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 993,66 | 1171,96 | 2422,96 |
| 5 | Земли водного фонда |  | га | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
| 6 | Земли лесного фонда |  | га | 2958 | 2958 | 2958 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий |  | га | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Земли запаса |  | га | 516 | 516 | 516 |
| II Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2322 | 2350 | 2500 |
| III Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 57,9 | 58,5 | 60,0 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 39,8 | 57,8 | 57,8 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - | 0,13 | 0,13 |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 0,73 | 15,23 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - | 0,73 | 15,23 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 24,9 | 24,9 | 29,2 |
| IV Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 105 | 66 | 70 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 320 | 277 | 295 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы |  | мест | 250 | 188 | 200 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 12 | 13 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных | 458 | 488 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 391,2 | 705 | 750 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | 256 | 92 | 100 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | Нет данных | 9 | 10 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 16 | 18 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 2 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 151 | 524,2 | 678,5 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 65 | 125 | 160 |
| 2 Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | 3 | 389,3 | 536,3 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - | 389,3 | 536,3 |
| 3 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 13,6 | 16,5 |
| 4 Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 40 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | 840 | 4306,3 | 5109 |
| 5 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 1263,5 | 2232,6 | 2375 |
| 6 Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 6,5 | 7 | 7 |
| 7 Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 4,6 | 5,6 | 7,5 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| VI Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 101,3 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 21,0 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 60,0 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 20,3 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 43,1 | - |