Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Ростов-на-Дону

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 7-2018 Заказчик: ООО «НПП «Кадастр-Дон» |
| --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ООО «ДГЦ»	                                                            Н.И. Жиленкова

Руководитель рабочей группы			               О.В. Коноваленко

г. Ростов-на-Дону

2019 г.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

по изменению генерального плана

| Наименование |  | гриф | инв.№ | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  | н/с |  | Сшив формата А4 |  |
| Проект изменений генерального плана в графической форме: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | гриф | инв. № | Масштаб | Примечание |
| 1 | Генеральный план развития сельского поселения. Схема развития системы общественных центров. Схема рекреационного зонирования и туризма. Схема зон и объектов с особыми условиями использования территории. | н/с |  | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон | н/с |  | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 3 | Генеральный план х. Пролетарка, с. Прохоровка | н/с |  | М 1: 5 000 | Новая редакция |
| 4 | Генеральный план х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин | н/с |  | М 1: 5 000 | Новая редакция |

- Обоснование изменений генерального плана

Проект изменений касается только графической части генерального плана.

В целях более эффективного использования, в том числе обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подготовлены настоящие локальные изменения функционального зонирования в границах Пролетарского СП.

Изменения подготовлены в развитие действующих документов территориального планирования Ростовской области и Красносулинского района и направлены на более эффективное использование имеющихся земельных ресурсов сельского поселения.

В материалах действующего генерального плана вся необходимая территория для размещения производственной базы в кадастровом квартале №61:18:0600022 расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Настоящим проектом меняется функциональное зонирование:

Применительно к территории площадью 1,58 га, земельный участок исключается из границ зоны сельскохозяйственных угодий, и включается в границы функциональной зоны - «Производственная зона».

Вышеуказанное изменение функционального зонирования земельного участка, направлено на подготовку необходимых обоснований для последующего его перевода из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения» (в порядке, установленном действующим законодательством) для обеспечения в последующем строительства производственной базы.

Строительство производственной базы будет осуществляться в интересах АО «Донаэродорстрой».

На рассматриваемой территории предполагается строительство асфальтобетонного завода, который представляет собой технологический комплекс  по  выпуску асфальтобетонных  и щебёночно-мастичных асфальтобетонных смесей различных марок и типов, соответствующих всем требованиям существующих ГОСТ и СНиП.

Асфальтобетонная смесь — это рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня(гравия), песка) , минерального порошка или без него, битума (с различного типа добавками или без них), а для щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМАС) ещё и стабилизирующей добавки, взятых в строго определённых пропорциях и смешанных в нагретом состоянии в чётком  соответствии с технологическим процессом.

Для осуществления ритмичного производства на  участке будет обеспечен необходимый запас различного фракционного материала 0-5, 5-10, 5-20, битума, минерального порошка и  других составляющих, входящих в состав  асфальтобетонных смесей. Производственная база будет обеспечена необходимым оборудованием и  запчастями для бесперебойного функционирования завода и автомобильной техники.

Для контроля качества произведенных асфальтобетонных смесей на территории базы будет установлена лаборатория. Расширение производственной базы предполагает организацию 10-20 дополнительных рабочих мест. При необходимости на территории предусмотрено организовать санитарно-бытовые помещения и комнаты отдыха для работающих.

На базе будет располагаться около 15-20 единиц техники, из которых 2 погрузчика марки Volvo 120 и остальные  - грузовые машины Volvo, предназначенные для вывоза и привоза смесей и материалов. Территория будет полностью огорожена, освещена, а также для обеспечения безопасности установлен пост охраны.

В этой части изменения в генеральный план Пролетарского СП подготовлены в развитие действующих документов территориального планирования Красносулинского района. Изменения направлены на более эффективное использование имеющихся территорий и будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и поступлению дополнительных доходов в бюджет.

Для определения размера санитарно-защитной зоны производственной базы необходимо выполнить расчет физического воздействия на атмосферу. Так как на данном этапе выполнить точный расчет не представляется возможным, в проекте не отображены предварительные СЗЗ.

- Основные технико-экономические показатели пролетарского сп

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 24209,92 | 24209,92 | 24209,92 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19570,07 | 19568,49 | 18011,8 |
| 3 | Земли населенных пунктов | га | 356,41 | 356,41 | 356,41 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1379,04 | 1380,62 | 2937,31 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
| 6 | Земли лесного фонда | га | 2867,60 | 2867,60 | 2867,60 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий | га | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 8 | Земли запаса | га | 0 | 0 | 0 |