ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Внесение изменений в документацию выполнено

ООО «ГЕОКАДАСТР» и ООО «ПКБ «АрхиГрад»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Красносулинский район Ростовская область

ТОМ 1

(утверждаемая часть)

Положения о территориальном планировании.

Пояснительная записка.

г. Красный Сулин

2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Текстовые материалы

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Утверждаемая часть. Положения о территориальном планировании. | Пояснительная записка |

Графические материалы к тому 1

| Наименование чертежа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Генеральный план развития сельского поселения. Схема развития системы общественных центров. Схема рекреационного зонирования и туризма. Схема зон и объектов с особыми условиями использования территории. | М 1:25000 |  |
| 2. Схема планируемых границ функциональных зон | М 1:25000 |  |
| 3. Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения | М 1:25000 |  |
| 4. Схема существующих и изменяемых границ земель промышленности, транспорта, связи | М 1:25000 |  |
| 5. Генеральный план х.Пролетарка, х.Прохоровка | М 1:5000 |  |
| 6. Генеральный план х.Малая Гнилуша, х.Донлесхоз, х.Пушкин | М 1:5000 |  |

Справка главного архитектора проекта

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, Градострительным кодексом Российской Федерации, на основе ранее разработанной градостроительной документации Пролетарского сельского поселения.

Главный архитектор проекта						С.П. Ревин

Содержание

Введение	6

Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Пролетарского сельского поселения	7

Границы проектирования	7

Общие сведения о сельском поселении	7

Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения	8

Мероприятия по территориальному планированию	9

Население	9

Развитие функционально-планировочной структуры Пролетарского сельского      поселения	9

Развитие планировочной структуры территории поселения	10

Развитие населенных пунктов. Границы населенных пунктов	11

Территории комплексного жилищного строительства	12

Жилищный фонд	12

Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	13

Система социальной рекреации. Формирование рекреационной зоны. Туризм	15

Развитие производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны	16

Развитие зоны специального назначения	16

Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи	17

Развитие зоны  сельского хозяйства	17

Зоны с особыми условиями использования территории	18

Памятники истории и культуры	19

Транспортная инфраструктура	21

Инженерная инфраструктура	21

Охрана окружающей среды……………………………………………………………	……..25

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	27

1 очередь строительства	27

Основные технико-экономические показатели	28

Введение

Генеральный план муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области в первоначальной редакции был разработан ОАО «НИИПГрадостроительства» на основании договора с Администрацией Красносулинского района №112 от 10.09.2008, в соответствии с заданием на разработку генеральных планов на условиях софинансирования из областного бюджета Ростовской области. Основанием для разработки являлся Областной закон от 02.11.2007 №793-ЗС «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-2010 гг».

Генеральный план Пролетарского сельского поселения в настоящей редакции разработан на основе ранее утвержденной Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения №10 от 25.12.2012, с учетом всех вносимых изменений и последнего Решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения №135 от 30.03.2016 в генплан. В текущей редакции генплана внесены изменения, учтенные в техническом задании на проектирование, а также дополнительные предложения по устранению технических ошибок в графической части документации.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект в первоначальной редакции был выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ArcGis, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных в географической системе координат. Внесение изменений проводилось в растровом формате без пересчета семантичиских данных в МСК-61, согласно договора.

Исходный год от начала проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (западного внутриобластного района ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики, 2006 г.

Генеральный план Пролетарского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года; Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

# Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Пролетарского сельского поселения

Генеральный план Пролетарского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создание благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения.

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения.

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий.

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон.

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий.

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства.

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом современного  их состояния.

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры

- Разработка мероприятий по улучшению транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры.

- рациональное использование имеющихся территориальных резервов.

- Совершенствование структуры  социальной рекреации, туризма.

- Разработка природоохранных мероприятий.

# Границы проектирования

## Границы проектирования соответствуют границам Пролетарского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Общие сведения о сельском поселении

Пролетарское сельское поселение расположено в центральной части Красносулинского района, к северо-востоку от г. Красный Сулин. По территории проходит федеральная автомагистраль ДОН», (М-4),  Федеральная железная дорога

Ростов-на-Дону - Москва.

## Общая площадь муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», 24526,57га.

Территория Пролетарского сельского поселения с севера граничит с  территорией Владимировскoго сельского поселения, с востока с территорией Табунщиковского сельского поселения и территорией Горненского городского поселения, с юга с территорией городского округа г Шахты Ростовской области, территорией Октябрьского района Ростовской области, с запада - с территорией Красносулинского городского поселения и Ударниковским сельских поселением.

В составе Пролетарского сельского поселения 5 населенных пунктов: х. Пролетарка (Административный центр Пролетарского сельского поселения), с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х. Пушкин. Расстояние от административного центра поселения до райцентра 17 км.

Гидрографическая сеть представлена реками Кундрючья, Аюта, Гнилуша.

В центральной восточной части территории сельского поселения расположен обширный лесной массив ФГУ Учлесхоз «Донское», имеющий смешанный породный состав и расположенный на равнинной территории.

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра, км | Расстояние до районного центра, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 1090 | 0 |  | 17 |
| с. Прохоровка | 541 | 10 |  | 13 |
| х.Малая Гнилуша | 489 | 15 |  | 20 |
| п. Донлесхоз | 189 | 7 |  | 12 |
| х. Пушкин | 22 | 16 |  | 8 |
| ВСЕГО: | 2331 | - |  | - |

# Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения

Пролетарское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  г. Шахты и Красносулинской экономической зоны. Следует отметить, что база экономического развития Пролетарского  сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения. На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, предприятия угледобывающей отрасли представлены двумя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами - Аютинской и шахтой №10, а также предприятиями обрабатывающей промышленности – Первая Нерудная компания. Заметное место занимает ФГУ Учлесхоз «Донское», видную роль играют объекты транспортно- коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон». Всю территорию Пролетарского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Основой экономической деятельности Пролетарского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания, логистики и отраслей их обслуживающих, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, предусматривается  развитие туризма, рекреации.

# Мероприятия по территориальному планированию

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Красносулинского района.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Пролетарское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты). Территория между Федеральной дорогой М-4 и Восточной обходной дорогой рассматривается как буферная подзона между Урбанизационной и Дезурбанизационной зонами. К числу основных функций буферной подзоны будут относиться функции обеспечения транспортно-инженерной инфраструктурой прилегающих Федеральных и Региональных дорог, а также намечаемого на перспективу интермодального коридора «Юг-Север» (включая размещение сети центров автосервиса, логистических комплексов, «казачьих рынков»), функция социальной рекреации с использованием озеленяемых территорий долин реки Кундрючьей, размещение опытных сельскохозяйственных и дачно-садоводческих комплексов.

# Население

Численность населения Пролетарского сельского поселения в настоящее время составляет 2322 человека. В состав Пролетарского сельского поселения, помимо хутора Пролетарка, входит ещё село Прохоровка, хутор Малая Гнилуша и посёлок Донлесхоз и хутор Пушкин. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Пролетарка (в нём проживает 1075 человек) - около 46,3 %, около 53,7 % населения проживает на территориях остальных населённых мест.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Пролетарского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2350 человек и на перспективу – 2500 человек.

# Развитие функционально-планировочной структуры

# Пролетарского сельского поселения

Территория Пролетарского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз,  х. Пушкин;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда:

ФГУ Донлесхоз;

- землями водного фонда:

р. Кундрючья, р. Аюта, р. Гнилуша;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, федеральная дорога «Дон» М 4,автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования намечается отнести к ним курганы;

территории памятников истории и культуры.

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Пролетарского сельского поселения и установление их границ

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе

Зона размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения объектов туризма, учреждений массового отдыха

Лесопарки

Лугопарки

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, граница земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, граница землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

# Развитие планировочной структуры

# территории поселения

В составе Пролетарского сельского поселения расположено в настоящее время 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п.Донлесхоз, х. Пушкин. Административный центр х. Пролетарка находится в центре сельского поселения, к западу от магистрали М-4 на р. Кундрючья. Севернее расположен населенный пункт Малая Гнилуша., южнее х. Пушкин. Восточнее трассы М-4 находятся с. Прохоровка и п. Донлесхоз. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 20мин, населенные пункты имеют связь с ним местными автодорогами. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется по  федеральной трассе «Дон» М -4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, имеются  местные автодороги с твердым покрытием.

По территории  сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия Федеральной железной дороги Ростов-на-Дону - Москва.

Предложения по развитию планировочной структуры Пролетарского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Шахты, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов как пригородных центров с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  для населения.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Предполагается создание системы коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон» объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы.

На перспективу даются предложения по размещению объектов рекреации, спорта, коммуникативных центров территории центрального ядра агломерации.

Намечается развитие системы рекреации и туризма, формирование рекреационной зоны Прохоровка-Донлесхоз на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья, территории ФГУ Учлесхоз «Донское».

# Развитие населенных пунктов. Границы населенных пунктов

Границы муниципального образования Пролетарского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

На территории МО расположено 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, х.Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х. Пушкин.

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий и развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, имеющихся перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Кроме развивающегося общественного центра в х. Пролетарка, развитые общественные центры будут сформированы в х. Прохоровка - для обслуживания п. Донлесхоз и рекреационной зоны, а также в развивающемся населенном пункте Малая Гнилуша.

Формируются система коммуникативных и логистических центров на основе дорожной сети. В зоне центрального ядра агломерации намечается размещение оздоровительных и спортивных специализированных учебных центров.

Система социальной рекреации и туризма формируется на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья, территории ФГУ Учлесхоз «Донское».

# Территории комплексного жилищного строительства

Населенные пункты располагаются вдоль рек Кундрючья, Аюта. В целом, они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

В х. Пролетарка  в течение расчетного срока размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья.  В основном, это индивидуальные  жилые дома с участками.

Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на юге. Намечается реорганизация сельскохозяйственных предприятий с выделением деловой зоны и зоны  их развития  к северу.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений в сторону района г. Красный Сулин на юго-западе и объектов, расположенных к востоку от М-4.

Развитие х. Малая Гнилуша предусмотрено в северном направлении. Здесь предусматривается завершение формирования существующего комплекса среднеэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными домами с участками.

Развитие х. Пушкин – предполагается на перспективу после рекультивации территории Аютинской шахты и строительства автодороги на Горный. Перспективная застройка на северо-востоке населенного пункта - индивидуальные дома с участками

Развитие населенных пунктов п. Донлесхоз и с. Прохоровка, расположенных к востоку от М-4, связано с развитием объектов рекреационной зоны.

Хутор Прохоровка имеет сформировавшуюся планировочную структуру, развитый общественный центр, территориальные резервы жилой зоны – незастроенные участки и участки восточнее основной части хутора. Развитие общественного центра с возможным размещением объектов туризма – намечается к северу от существующего центра.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов, оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье, потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства.

# Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда  Пролетарского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 57,9 тыс. м2 общей площади или 24,9 м2 на 1 жителя, что  несколько выше  показателей по другим сельским поселениям района и средней величине по району.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стен жилых домов - кирпич или камень.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием  практически отсутствует и только 32% обеспечено водопроводом и   90% жилищного фонда - газовыми плитами.

К числу основных задач жилищной политики Пролетарского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере 29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит 73,0 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 15,23 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексно го жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства, Перспектива, га |  | Тип застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 16,0 | 10,0 |  | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |
| с. Прохоровка | 8,0 В.тч на сущ селитебной территории 6.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Малая Гнилуша | 10.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| п. Донлесхоз | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Пушкин | 3.0 | 4,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| ВСЕГО: | 39,5 |  |  |  |

# Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, и первичное бытовое обслуживание.

Хутор Пролетарка является центром Пролетарского сельского поселения. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями повседневного спроса, а также имеет необходимую социальную инфраструктуру.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается в населенном пункте Малая Гнилуша.

Культурно-досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В х. Пролетарка предусматривается завершение формирование центральной общественно-деловой зоны  центра всего сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах. В намечаемой в северном районе деловой зоне предполагается развитие центра обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения на расчетный срок в систему общественных центров включаются формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Размещение в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных и специализированных общественных центров, предназначенных для размещения казачьих рынков, студенческих центров досуга, выставок, и крупного спортивного комплекса к северу от х. Пушкин.

Туристический центр будет формироваться в х. Прохоровка.

Кроме развивающегося общественного центра в х. Пролетарка, наиболее развитые общественные центры будут сформированы в х. Прохоровка - для обслуживания п. Донлесхоз и рекреационной зоны, а также в развивающемся населенном пункте Малая Гнилуша.

Развитие транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Шахты и г. Красный Сулин, пгт. Горный, развитие сети местных автодорог свяжет населенные пункты с центром сельского поселения.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Пролетарского сельского поселения на расчетный срок являются:

- совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- развитие центральной общественно-деловой зоны центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- совершенствование системы учреждений воспитания образования и здравоохранения населения в соответствии с социальными нормативами Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения намечено формирование центров коммуникативного обслуживания (туристических комплексы, комплексы автосервиса, сеть кемпингов).

# Система социальной рекреации. Формирование рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, заказники, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности

Территория имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную реками Кундрючья, Большая и Малая Гнилуши, Аюта. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

В учебно-опытном хозяйстве «Донлесхоз» действует база для тренировочно-альпинистских групп. Зона территории ФГУ Учлесхоз Донское открыта для посещения.

На р. Кундрючья расположены турбаза, отель  «Ивушка».

Оздоровительный лагерь расположен в п. Донлесхоз.

К рекреационному комплексу относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых. Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения изначально считается выездным в основном остается на территории агломерации).

Местоположение Пролетарского поселения обуславливает развитие ландшафтно-рекреационной зоны как буферной по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам.

Территория Пролетарского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно-рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территорию ФГУ Учлесхоз Донское, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Кундрючья объекты туризма, открытые ландшафты.

Зона размещения коммуникативных центров западнее М-4, обслуживаемая проектируемыми магистралями центрального ядра Шахты - Новошахтинск- Красный Сулин предполагает возможность размещения оздоровительных и спортивных специализированных учебных центров, ярмарок, коммерческих центров, детского досуга, студенческих центров, торгово-досуговых центров, фитнес-центров, гериатрических объектов, Лесопарка Студенческого Спортивного центра, оздоровительных объектов (спортивных со стадионом и игровыми площадками).

Проектным решением предусматривается размещение в зоне центрального ядра к северу от х. Пушкин  крупного спортивного комплекса.

Предусматривается благоустройство рекреационной зоны вдоль р. Кундрючья; организация велодорожек, парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, технических видов спорта, спортивного ориентирования, лыжного спорта, биатлона, игровых видов спорта.

Предусмотрено размещение Центров туристской информации, предприятий общественного питания, медпунктов в зонах общественно-деловых в п. Донлесхоз, п. Прохоровка, х. Пролетарка.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая, Змеиной балке Долотинского поселения до г. Красный Сулин. Курганы, и Русский бугор в частности, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены как туристические объекты.

Таким образом, в соответствии с анализом потенциала территории, Пролетарское поселение может выступать как региональный центр местного туризма. Здесь могут быть развиты познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

# Развитие производственной зоны. Реорганизация производственной зоны

На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности, нерудных полезных ископаемых. Предприятия угледобывающей отрасли представлены двумя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами: Аютинской и шахтой №10, а также предприятием обрабатывающей промышленности – Первая нерудная компания. Лесная отрасль представлена ФГУ Учлесхоз «Донское», видную роль играют объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Намечается формирование  на основе территорий существующих производственных зон, и вновь создаваемых предприятий промузлов, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

На территории закрытой Аютинской шахты после рекультивации намечается формирование деловой зоны, где могут быть размещены предприятия 4-5 класса вредности, предприятия переработки и хранения сельхозпродукции и иные.

На территории участка Веселовский Аютинского-1 месторождения песчаников планируется размещение карьера ООО «Донской камень» по добыче инертных материалов.

Территория шахты №10 после рекультивации войдет в рекреационную зону у х. Прохоровка.

К территории комплекса действующих предприятий южнее х. Малая Гнилуша присоединяется территория восточнее х. Малая Гнилуша.

Территория комплекса предприятий, расположенных у Осиновского карьера, ООО «Солнцедар-Дон» на расчетный срок сохраняется, однако предприятия могут быть перепрофилированы с учетом  инвестиций.

Новый деловой центр будет формироваться в черте х. Пролетарка на основе территорий сельскохозяйственных предприятий, находящихся в резерве.

# Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории проектируемых, действующих и отработанных карьеров.

Проект учитывает перспективное развитие таких территорий на расчетный срок и на перспективу. Так, предусмотрена возможность изменения территории карьеров у х. Малая Гнилуша. Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Намечается озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако, необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

На территории расположен полигон бытовых отходов, санитарно-защитная зона которого озеленяется.

ООО «Донской камень» планирует осуществлять добычу песчаников на участке Веселовский Аютинского-1 месторождения. Добычные работы круглогодичные, 260 рабочих дней в году, в две смены по 8 часов, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, годовой фонд рабочего времени 2080 часов.

Вскрышные работы круглогодичные, 260 рабочих дней в году, в две смены по 8 часов, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, годовой фонд рабочего времени 2089 часов.

Годовая производственная мощность составляет 500000 м3 песчаника в год в плотном теле.

Размер нормативной СЗЗ составляет 500 м.

# Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

Проектные предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# Реорганизация производственной зоны

На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности, нерудных полезных ископаемых. Предприятия угледобывающей отрасли представлены двумя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами: Аютинской и шахтой №10, а также предприятием обрабатывающей промышленности – Первая нерудная компания. Лесная отрасль представлена ФГУ Учлесхоз «Донское», видную роль играют объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Намечается формирование  на основе территорий существующих производственных зон, и вновь создаваемых предприятий промузлов, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

На территориях закрытой Аютинской шахты после рекультивации намечается формирование деловой зоны, где могут быть размещены предприятия 4-5 класса вредности, предприятия переработки и хранения сельхозпродукции и иные.

Территория шахты №10 после рекультивации войдет в рекреационную зону у х. Прохоровка.

К территории комплекса действующих предприятий южнее х. Малая Гнилуша присоединяется территория восточнее х. Малая Гнилуша.

Территория комплекса предприятий, расположенных у Осиновского карьера, ООО «Солнцедар-Дон» на расчетный срок сохраняется, однако предприятия могут быть перепрофилированы с учетом  инвестиций.

С учетом планируемой разработки карьера по добыче песчаника ООО «Донской камень» предполагается изменение категории земельного участка кадастровый №61:18:0600022:636 (по экспликации предприятий 6.21) из земель сельскохозяйственного назначения в земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Новый деловой центр будет формироваться в черте х. Пролетарка на основе территорий сельскохозяйственных предприятий, находящихся в резерве.

# Развитие зоны сельского хозяйства

Всю территорию Пролетарского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль растениеводство.

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Русь». Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличения площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску и сбыту конкурентоспособной продукции;

4) для реализации сельхозпродукции  создаются торгово-деловые зоны и  казачьи рынки.

# Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Областным законом от 28.12.2005 N 434-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области", в целях поддержания экологического баланса, сохранения и восстановления природных комплексов, создан заказник частично захватывающий территорию поселения постановлением Правительства Ростовской области от 27 ноября 2014 г. N 789 «О создании государственного природного заказника «Горненский». Координаты с характерными точками установлены Положением к указанному постановлению. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками по периметру границ его кластеров.

На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Ростовской области при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области об охране окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника осуществляется в соответствии с лесным планом Ростовской области и лесохозяйственным регламентом лесничества

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами предприятий III,IV,V класса.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности, застройки).

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность), зоны закрытых шахты №10, Аютинской.

Карьеры, отработанные карьеры качеством и свойствами грунтового слоя (поля, участки с нарушенной структурой грунта), крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд,), регламентно-режимными ограничениями (режим приграничной зоны, зоны водоохраны, охраны памятников природы, истории и культуры), зоны охраны источников водоснабжения, зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной.

В настоящее время особо охраняемых природных территорий в пределах Пролетарского сельского поселения нет.

Особый режим использования  имеет ГУРО Учлесхоз Донское.

Зоны водоохраны

Водоохранная зона реки Кундрючья составляет 200м, прибрежная защитная полоса 50м.

Водоохранные зоны рек Аюта, Гнилуша составляют 100м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется разработка мероприятий по благоустройству зон отдыха и территории источников в х. Прохоровка

- Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Пролетарского сельского поселения объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004  № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской  Федерации 13.12.2010 N 358-ФЗ)» должны разрабатываться специальные проекты зон охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженных с ними территориях

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и граница охранных зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. В отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов  зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

# Памятники истории и культуры

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории Пролетарского сельского поселения.

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория Охраны Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника | Наличие ПДС На ремонт, закл. Гос. экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник ВОВ | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Обелиск воинамВОВ | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Захоронение воинов | х. Пролетарка ул. Школьная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | х. Малая Гнилуша ул. Степная | нет | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | п. Донлесхоз, ул. Ленина |  | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | с. Прохоровка пер. Школьный |  | Администрация Пролетарского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |

Памятники археологии

На территории Пролетарского сельского поселения расположены курганы. К наиболее значимым относится курган Русский бугор, который после рекультивации территории   находящегося рядом карьера войдет в границы рекреационной зоны.

# Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Пролетарского сельского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения с федеральной автодорогой М4, которая объединяет большинство транспортных связей Красносулинского района. По территории поселения проложены два автобусных пассажирских маршрута. Общая протяженность автодорог – 24,8 км. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями недостаточно, поскольку организация съездов на автодороге «М4-Дон» не способствует удобному пересечению, что приводит к значительным перепробегам.

Перечень и характеристика автомобильных дорог

Таблица

| № | Наименование улиц и дорог | Протяженность (км) | Элементы поперечного профиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезжая часть |  |
|  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
| 1 | с. Прохоровка- трасса М4 Дон | 7 | 6 | асфальт |
| 2 | х.МалаяГнилуша- трасса М4 Дон | 7,7 | 6 | асфальт |
| 3 | х.Пролетарка-трасса М4 Дон | 2,3 | 6 | асфальт |
| 4 | пос. Донлесхоз-трасса М4 Дон | 2,5 | 6 | асфальт |
| 5 | х. Пушкин- трасса М4 Дон | 5,3 | 6 | асфальт |

Железнодорожный транспорт в пределах поселения носит транзитный характер. Железнодорожных станций нет.

- Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов без выезда на автодорогу «М4-Дон».

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги «Украина - Красный Сулин – Усть-Донецк», проходящей по территории сельского поселения.

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с

# Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

В настоящее время источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Пролетарского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется для части застройки х. Малая Гнилуша, подключенного к системе водоснабжения г. Красный Сулин. В с. Прохоровка и п. Донлесхоз проложены водопроводные сети и установлены водозаборные колонки.

В х. Пролетарка, х. Малая Гнилуша, с. Прохоровка, х. Пушкин вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 13,8%.

Удельная норма водопотребления равна 65 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 10,2 км, из них нуждается в замене 9,7 км (95,1%). Общий износ водопроводной системы равен 87%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация имеется в х. Малая Гнилуша, канализацией обеспечена часть застройки. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, стоки сбрасываются в отстойник.

В остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка. Газоснабжение осуществляется от ГРС Красный Сулин.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1263,5 тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в х. Пролетарка.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание осуществляется в х. Пролетарка.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории. Сельское поселение пока не охвачено централизованным сбором отходов с использованием контейнеров. Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованные свалки – в т.ч. на свалку возле х. Пролетарка.

# Проектные предложения

## Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения предлагается:

- для х. Пролетарка использовать на I очередь местные подземные источники; на расчетный срок предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин (при реализации предложения о снабжении водой г. Красный Сулин  и Особой экономической зоны от системы Шахтинско-Донского  водопровода- проектирование водоводов от насосной станции в п. Майском до ОЭЗ и до площадки резервуаров в г. Красный Сулин, реконструкция насосной станции в п. Майский),

-  для х. Малая Гнилуша подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин;

- для с. Прохоровка и п. Донлесхоз на I очередь использовать местные подземные источники, на расчетный срок подключение к Северному водоводу;

- для х.Пушкин использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок подключение к предполагаемым к проектированию водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин от Шахтинско-Донского водопровода.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорные башни: х. Пролетарка;

- резервуары: х. Пролетарка, с. Прохоровка.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов - х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Увеличение подачи воды до объемов предусмотренных настоящим проектом в х. Малая Гнилуша.

- Строительство водопроводных сетей.

## Канализация

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

## Теплоснабжение

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

## Газоснабжение

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка от ГРС Красный Сулин;

- с. Прохоровка от ГРС Садки;

- х. Пушкин, п. Донлесхоз от ГРС Ясногорка (Таловый).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин;

- строительство ГРС в Садки (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы);

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

## Электроснабжение

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

# Санитарная очистка территории

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

- Охрана окружающей среды

- В генеральном плане представлены комплексные природоохранные мероприятия, обеспечивающие максимально возможное качество окружающей среды при реальных технических возможностях.

Улучшение санитарно-экологического состояния сельского поселения может быть достигнуто за счет осуществления градостроительных мероприятий-архитектурно- планировочной организации территории поселения, совершенствования систем инженерного оборудования и инженерной подготовки территории.

- Воздушная среда

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья, Аюта, Гнилуша.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения).

- карьеров

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

- Водные ресурсы

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечение разработки и реализации водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- рекреационная зона у х.Прохоровка (на рекультивируемой территории шахты № 10);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- подключение к групповым водопроводам;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

- Почвы

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- рекультивация территории шахты Аютинская (для развития деловой зоны возле х. Пушкин);

- рекультивация территории бывшей шахты № 10 (для создания рекреационной зоны у х. Прохоровка).

Полигон ТБО

На территории Пролетарского сельского поселения предусматривается межмуниципальный полигон ТБО.

Участок рекультивирован в 2002 году, территория частично рекультивирована техногенными отложениями различного происхождения (обломками неотработанных пород карьера и различными привозными отложениями от разработки угольных шахт: углистый сланец, уголь, обожженная порода, зачастую строительный мусор и т.д.), часть участка заросла древесно-кустарной растительностью.

Проектная документация на строительство межмуниципального полигона в Красносулинском районе разработана ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2008 г (г. Москва).

Проектом предусмотрены мероприятия по охране земель, геологической среды, подземных поверхностных вод в период строительства и эксплуатации полигона:

- устройство противофильтрационного экрана в основании участков складирования и на внутренних откосах;

- установка колодцев фильтрата на каждом участке складирования;

- специальная схема складирования отходов, предусматривающая дренаж биогаза.

Для снижения отрицательного воздействия процессов, связанных с закрытием нерентабельных шахт, генеральным планом предлагается ряд мероприятий, связанных с исключением нарушения земель, вызванных шахтной добычей:

- тушение горящих породных отвалов (в том числе с использованием щелочной среды-известковая суспензия, глинистая суспензия);

- мероприятия против рецедивного самовозгорания отвалов;

- рекультивация территорий (технологическая и биологическая).

Предлагается использование породной массы в обрабатывающей промышленности.

# Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения:

- Реконструкция автодороги М-4,

- Газопровод.

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- строительство автодороги М-4-  Украина.

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Красносулинский металлургический комбинат,

- Автодорога и автомобильная развязка на Горный,

- Сеть автодорог Красный Сулин - Новошахтинск-Шахты,

- Развитие системы коммуникативных общественных центров,

- Объекты рекреации и спортивных сооружений,

- Объекты инженерной инфраструктуры.

# 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Пролетарского сельского поселения составит 2350 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 58,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 0,73 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 24,9 м2 на человека.

Из объектов  системы социального сервиса строительство центров местного обслуживания в х. Пролетарка на левом берегу р. Кундрючьей. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит  около 5 тыс. м3.

Из объектов  рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в поселке Донлесхоз; система коммуникативных центров обслуживания;  логистические комплексы.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на  I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Пролетарском  сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 21  млн.рублей

0,73 т.м2 х 28,7 т.руб. = 21 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб. метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 6 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 730м2 общей площади | 28,7 | 21 | 8,9 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 25,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 20,3 | 8,6 |
| 4 | Итого: |  |  | 101,3 | 43,1 |

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 24529,09 | 24529,09 | 24529,09 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19572,65 | 18799,58 | 17548,58 |
| 3 | Земли населенных пунктов | га | 453,04 | 967 | 967 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 993,66 | 1252,77 | 2503,77 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
| 6 | Земли лесного фонда | га | 2958 | 2958 | 2958 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий | га | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Земли запаса | га | 516 | 516 | 516 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га |  | 967 | 967 |
| 2.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га |  | 967 | 967 |
|  |  территории жилых зон, из них: |  |  | 250 | 300 |
|  | - индивидуальной жилищной застройки; | га |  | 240 | 285 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га |  | 20 | 30 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | чел. | 2322 | 2350 | 2500 |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 5,3 | - | 2,7 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 57,9 | 58,5 | 60,0 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 39,8 | 57,8 | 57,8 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда | тыс.м2. | - | 0,13 | 0,13 |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2 | - | 0,73 | 15,23 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками | тыс.м2 | - | 0,73 | 15,23 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 24,9 | 24,9 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 105 | 66 | 70 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 320 | 277 | 295 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы | мест | 250 | 188 | 200 |
| 5 | Библиотеки | ч. мест | Нет данных | 12 | 13 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл.пола | Нет данных | 458 | 488 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 т.пл. | 391,2 | 705 | 750 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | 256 | 92 | 100 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | Раб. мест | Нет данных | 9 | 10 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | Пом. мест | - | 16 | 18 |
| 11 | Отделение связи | объект | 2 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность улиц и дорог (всего) | км | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 178 | 178 | 178 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего | м3/ сут | 1248 | 707,4 | 722,4 |
| 6. | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут.на чел. | нет данных | 210 | 210 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/ сут | нет данных | 518,2 | 529,2 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла | тыс.Гкал/г. | Централизованное отопление отсутствует. Потребность в топливе для теплоснабжения учтена в разделе газоснабжения |  |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление газа, всего | млн.м3/ г. | 0,0409 | 3,01 | 3,76 |
| 2. | в том числе ЖКС: | млн.м3/ г. | 0,0409 | 0,705 | 0,720 |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | млн.кВт/час в год | 0,5 | 5,25 | 6,63 |
| 2. | Нагрузка (потребляемая мощность) | МВт |  | 1,03 | 1,3 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | %номеров на 100 семей | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Норма накопления отходов | м3 чел./год | 2,04 | 2,1 | 2,15 |
| 2. | Санкционированные свалки, полигоны | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Общая площадь свалок | га | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 21,8 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 21,4 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 27,6 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 343,5 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./чел. | - | 113,1 | - |